Приложение № 1 към чл. 38, ал. 3

Институт по публична администрация

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ

За „Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА“

СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ	2

1.	РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ	6

1.1.	Използвани акроними	6

1.2.	Технологични дефиниции	7

1.3.	Дефиниции за нива на електронизация на услугите	9

2.	ВЪВЕДЕНИЕ	10

2.1.	Цел на документа	10

2.2.	За възложителя – функции и структура	11

2.3.	За проекта	13

2.4.	Нормативна рамка	13

3.	Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта	14

3.1.	Общи и специфични цели на проекта	14

3.2.	Обхват на проекта	15

3.3.	Целеви групи	16

3.4.	Очаквани резултати	16

Като очаквани резултати от изпълнението на проекта са предвидени:	16

3.5.	Период на изпълнение	16

3.6. Максимална прогнозна стойност	18

4.	ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ	18

Информационна система на ИПА	19

Информационни решения за провеждане на електронни решения и самообучения	22

Интернет страницата на ИПА	23

5.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА	23

5.1.	Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка	23

5.2.	Общи организационни принципи	24

5.3.	Управление на проекта	25

5.4.	Управление на риска	26

6.	ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА	27

6.1.	Функционален обхват на проекта	27

6.2.	Анализ и разработване на софтуерното решение	28

6.3.	Тестване	28

6.4.	Внедряване	29

6.5.	Обучение	29

6.6.	Гаранционна поддръжка	29

7.	ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ	31

7.1.	Функционални изисквания към информационната система	31

7.1.1.	Интеграция с външни информационни системи	31

7.1.2.	Технически изисквания към интерфейсите	32

7.1.3.	Електронна идентификация на потребителите	32

7.1.4.	Отворени данни	33

7.1.5.	Формиране на изгледи	34

7.2.	Нефункционални изисквания към информационната систе	34

7.2.1.	Авторски права и изходен код	34

7.2.2.	Системна и приложна архитектура	36

7.2.3.	Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки	37

7.2.4.	Изграждане и поддръжка на множество среди	38

7.2.5.	Процес на разработка, тестване и разгръщане	39

7.2.6.	Бързодействие и мащабируемост	40

7.2.6.1. Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки	40

7.2.6.2. Кохерентно кеширане на данни и заявки	41

7.2.6.3. Бързодействие	42

7.2.6.4. Използване на HTTP/2	42

7.2.6.5. Подписване на документи…………………………………………………………………..……………………42

7.2.6.6. Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията	44

7.2.6.	Информационна сигурност и интегритет на данните	44

7.2.7.	Използваемост	46

Общи изисквания за използваемост и достъпност	46

7.2.8.	Системен журнал	52

7.2.9.	Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях	53

8.	ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА	54

8.1.	Дейност 1: Надграждане на информационната система на ИПА	54

8.1.1.	Описание на дейността:	54

8.1.2.	Изисквания към изпълнение на дейността	54

8.1.3.	Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 1	63

8.2.	Дейност 2. Разработка на нови информационни решения за провеждане на електронни решения и самообучения	63

8.1.1.	Описание на дейността:	63

8.1.2.	Изисквания към изпълнение на дейността:	63

8.1.3.	Очаквани резултати от изпълнението  на Дейност 2	69

8.3.	Дейност 3: Актуализиране на интернет страницата на ИПА	69

8.1.1.	Описание на дейността:	69

8.1.2.	Изисквания към изпълнение на дейността	70

8.1.3.	Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 3	74

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ	75

9.1.	Изисквания към документацията	75

9.2.	Техническа документация	76

9.3.	Протоколи	76

9.4.	Доклади	77

10. РЕЗУЛТАТИ	77

- РЕЧНИК НА ТЕРМИНИ, ДЕФИНИЦИИ И СЪКРАЩЕНИЯ

  - Използвани акроними

| Акроним | Описание |
| --- | --- |
| АИС | Автоматизирана информационна система |
| АМС | Администрация на Министерския съвет |
| АОП | Агенция по обществени поръчки |
| АПК | Административнопроцесуален кодекс |
| БУЛСТАТ | Регистър Булстат |
| ДАЕУ | Държавна агенция "Електронно управление" |
| ЗДОИ | Закон за достъп до обществена информация |
| ЗЕДЕП | Закон за електронния документ и електронния подпис |
| ЗЕУ | Закон за електронното управление |
| ИТ | Информационни технологии |
| КАО | Комплексно административно обслужване |
| ТР | Търговски регистър |
| ДХЧО | Държавен хибриден частен облак |
| ЦАИС | Централизирана автоматизирана информационна система |
| SDK | Software development kit |
| API | Application programming interface/Приложно програмен интерфейс |

  - Технологични дефиниции

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Виртуална комуникационна инфраструктура | Инфраструктура, която на база съществуваща физическа свързаност, предоставена от ДАЕУ, предоставя възможност за изграждане на отделни и защитени виртуални мрежи за всяка една от структурите в сектора, при гарантиране на сигурен и защитен обмен на информация в тях. |
| Държавен хибриден частен облак | Централизирана на ниво държава информационна инфраструктура (сървъри, средства за съхранение на информация, комуникационно оборудване, съпътстващо оборудване, разпределени в няколко локации, в помещения отговарящи на критериите за изграждане на защитени центрове за данни), която предоставя физически и виртуални ресурси за ползване и администриране от секторите и структурите, които имат достъп до тях, в зависимост от нуждите им, при гарантиране на високо ниво на сигурност, надеждност, изолация на отделните ползватели и невъзможност от намеса в работоспособността на информационните им системи или неоторизиран достъп до информационните им ресурси. Изолацията на ресурсите и мрежите на отделните секторни ползватели (е-Общини, е-Правосъдие, е-Здравеопазване, е-Полиция) се гарантира с подходящи мерки на логическо ниво (формиране на отделни клъстери, виртуални информационни центрове и мрежи) и на физическо ниво (клетки и шкафове с контрол на достъпа). |
| Софтуер с отворен код | Компютърна програма, която се разпространява при условия, които осигуряват безплатен достъп до програмния код и позволяват: Използването на програмата и производните на нея компютърни програми, без ограничения в целта; Промени в програмния код и адаптирането на компютърната програма за нуждите на нейните ползватели; Разпространението на производните компютърни програми при същите условия. Списък на стандартни лицензионни споразумения, които предоставят тези възможности, който може да бъде намерен в подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронно управление или на: http://opensource.org/licenses. |
| Машинночетим формат | Формат на данни, който е структуриран по начин, по който, без да се преобразува в друг формат позволява софтуерни приложения да идентифицират, разпознават и извличат специфични данни, включително отделни факти и тяхната вътрешна структура. |
| Отворен формат | Означава формат на данни, който не налага употребата на специфична платформа или специфичен софтуер за повторната употреба на съдържанието и е предоставен на обществеността без ограничения, които биха възпрепятствали повторното използване на информация. |
| Метаданни | Данни, описващи структурата на информацията, предмет на повторно използване. |
| Официален отворен стандарт | Стандарт, който е установен в писмена форма и описва спецификациите за изискванията как да се осигури софтуерна оперативна съвместимост. |
| Система за контрол на версиите | Технология, с която се създава специално място, наречено “хранилище”, където е възможно да се следят и описват промените по дадено съдържание (текст, програмен код, двоични файлове). Една система за контрол на версиите трябва да може: - Да съхранява пълна история - кой, какво и кога е променил по съдържанието в хранилището, както и защо се прави промяната; - Да позволява преглеждане разликите между всеки две съхранени версии в хранилището; - Да позволява при необходимост съдържанието в хранилището да може да се върне към предишна съхранена версия; - Да позволява наличието на множество копия на хранилището и синхронизация между тях. Цялата информация, налична в системата за контрол на версиите за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, трябва да може да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време. |
| Първичен регистър | Регистър, който се поддържа от първичен администратор на данни - административен орган, който по силата на закон събира или създава данни за субекти (граждани или организации) или за обекти (движими и недвижими) за първи път и изменя или заличава тези данни. Например Търговският регистър е първичен регистър за юридическите лица със стопанска цел, Имотният регистър е първичен регистър за недвижима собственост. |

  - Дефиниции за нива на електронизация на услугите

| Термин | Описание |
| --- | --- |
| Ниво 1 | Информация - предоставяне на информация за административни услуги по електронен път, включително за начини и места за заявяване на услугите, срокове и такси. |
| Ниво 2 | Едностранна комуникация - информация съгласно дефиницията за Ниво 1 и осигурен публичен онлайн достъп до шаблони на електронни формуляри. |
| Ниво 3 | Двустранна комуникация - заявяване и получаване на услуги изцяло по електронен път, включително електронно подаване на данни и документи, електронна обработка на формуляри и електронна персонална идентификация на потребителите. |
| Ниво 4 | Извършване на сделки или транзакции по услуги от Ниво 3, включващи онлайн разплащане или доставка. |

- ВЪВЕДЕНИЕ

- Цел на документа

Целта на настоящия документ е да опише софтуерните изисквания към изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА и разработване на информационни решения“ във връзка с изпълнението на проект с номер на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.004-0004-C02 и наименование „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“, който се финансира от Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

В настоящото техническо задание са описани и изискванията към проектната организация, документацията и отчетността.

- За възложителя – функции и структура

Функции на Института по публична администрация (ИПА)

- Основната дейност на Института е свързана с осигуряване на обучение за професионално и служебно развитие на служителите в държавната администрация.

- Институтът организира и провежда задължителното обучение на постъпващите за първи път на държавна служба, на назначените за първи път на ръководна длъжност държавни служители, както и обучение на висшите държавни служители съгласно чл. 35б, ал. 2 от Закона за държавния служител (ЗДСл).

- Финансирането на обучението по ал. 2 се осъществява от средствата по чл. 35, ал. 8 ЗДСл.

- Финансирането на обучението за професионално развитие на служителите в държавната администрация е за сметка на административните структури и организациите, чиито служители се обучават, или за сметка на обучаващите се.

- Институтът организира провеждането на централизиран конкурс за длъжности за държавни служители, за заемането на които няма изисквания за професионален опит и централизиран конкурс по чл. 9а, ал. 2 ЗДСл, след оценка и анализ на потребностите от човешки ресурси в администрациите съгласно чл. 10е ЗДСл.

- Институтът организира конкурси за идентифициране и популяризиране на добри практики в дейността на държавната администрация.

- Институтът извършва анализи и изследвания за подобряване на публичното управление, в областта на обучението и мотивацията на служителите и развитието на държавната администрация.

- Институтът подготвя анализи на необходимостта от обучение за професионално развитие на служителите от администрацията.

- При изпълнение на основната си дейност Институтът:

- разработва програми за обучение на служителите в държавната

администрация;

- организира и провежда обучение за служебно и професионално развитие на служителите в администрацията по утвърдените учебни програми и обучение по поръчка на административните структури;

- разработва и участва в изпълнението на проекти, финансирани по

национални и международни програми и по оперативни програми от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- поддържа база данни с информация за преминалите обучение;

- осъществява сътрудничество с български и международни институции и

организации по въпроси, свързани с дейността на Института;

- създава и поддържа библиотека с разнообразни учебни ресурси, включително електронни, по въпроси, свързани с дейността на Института;

- издава информационни и учебни материали и други, свързани с обучението, което предлага Институтът;

- организира конференции, професионални срещи, кръгли маси и други форуми за популяризиране на добри практики и за обсъждане на актуални въпроси на държавната администрация.

- Институтът функционира като Национален ресурсен център по CAF като модел за качество в държавната администрация.

Структурата на Институт по публична администрация е представена във Фигура 1:

Фигура 1. Структура на Институт по публична администрация

- За проекта

Институтът по публична администрация е единствената административна структура, създадена със Закона за държавния служител за обучение на държавната администрация. Като такава ИПА реализира заложеното във всички документи, свързани с развитието на държавната администрация, електронното управление, включително Оперативна програма "Добро управление".

Дейности:

-	Развитие на капацитета на ИПА за подобряване на качеството на учебната и изследователската дейност;

-	Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България;

-	Организиране на Академия за Европейските структурни и инвестиционни фондове;

-	Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива по модерни обучителни програми в синхрон със стратегическите приоритети и потребностите на администрацията;

-	Развитие на информационен и документационен център в ИПА;

-	Дейности за информация и публичност.

Като очаквани резултати от изпълнението на проекта са предвидени:

- Повишени са знанията, уменията и капацитета на 19056 служители в администрацията;

- Развитие на ИПА като водеща обучителна институция, която се ползва с доверието на служителите в България.

- Нормативна рамка

Проектът се осъществява в съответствие с изискванията, регламентирани със следните нормативни актове и стратегически документи:

- Стратегия за развитие на държавната администрация 2014-2020 (СРДА);

- Пътната карта за изпълнение на СРДА 2015 - 2020;

- План за изпълнение на Националната стратегия за развитие на сектора обществени поръчки в България за периода 2014 - 2020 г.

- Цели, обхват и очаквани резултати от изпълнение на проекта

- Общи и специфични цели на проекта

Проектът е насочен към: Осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация.

Постигането на общата цел ще бъде реализирано чрез следните специфични цели, съответстващи на планираните по проекта дейности:

- Специфична цел 1: Укрепване на капацитета на служителите в администрацията за предоставяне на професионално и експертно управление;

- Специфична цел 2: Повишаване на капацитета на института за ефективност и ефикасност в провеждането на обучения;

- Специфична цел 3: Подобряване на процеса на вземане на решения в Европейския съюз и управлението на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Специфична цел 4: Развитие на високото ниво на професионализъм и са повишени знанията, уменията и капацитета на служителите в държавната администрация чрез провеждането на специализирани обучения.

Проектът е в изпълнение на Тематична цел № 11 „Засилване на институционалния капацитет на публичните органи и заинтересовани страни и ефикасна публична администрация“, Инвестиционен приоритет „Инвестиции в институционален капацитет и в ефикасността на публичните администрации и публичните услуги на национално, регионално и местно равнище с цел осъществяването на реформи и постигането на по-добро регулиране и добро управление“. Той отговаря на специфична цел 2 "Увеличаване на броя на специализираните обучения за служителите в администрацията и развитие на механизми за кариерно развитие" на Приоритетна ос 2 на ОПДУ " Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса". Чрез реализацията си той ще допринесе и за постигане на целта на процедурата "Осигуряване на професионално и експертно управление чрез повишаване на знанията, уменията и квалификацията на служителите в държавната администрация". Всички цели с изключение на втората ще бъдат постигнати с изпълнение на очаквания резултат: повишени знания, умения и капацитет на 19056 служители в администрацията, които се отличават със своя професионализъм и експертиза. Постигането на втората специфична цел ще се реализира чрез предвидения резултат: развитие на ИПА като водеща обучителна институция, която се ползва с доверието на служителите в България.

- Обхват на проекта

Описаните в т. 3.1 цели се осъществяват с изпълнението на следните основни дейности, които формират обхвата на проекта:

- Дейност 1: Развитие на капацитета на ИПА за подобряване на качеството на учебната и изследователската дейност;

- Дейност 2: Обучения за подобряване капацитета на българската администрация за участие в процеса на вземане на решения в ЕС и изпълнение на ангажиментите на Република България;

- Дейност 3: Организиране на Академия по Европейските структурни и инвестиционни фондове;

- Дейност 4: Реализиране на обучения за повишаване на експертния капацитет на служителите в държавната администрация на всички нива по съвременни обучителни програми в синхрон със стратегическите приоритети и потребностите на администрацията

- Дейност 5 Развитие на информационен и документационен център в ИПА

- Дейност 6 Дейности за информация и комуникация.

- Целеви групи

Целевите групи, към които е насочен проектът, обхващат:

- Служители от държавната администрация, на трудово и служебно правоотношение.

- Служители в ИПА.

- Очаквани резултати

Като очаквани резултати от изпълнението на проекта са предвидени:

- Повишени са знанията, уменията и капацитета на 19056 служители в администрацията;

- Развитие на ИПА като водеща обучителна институция, която се ползва с доверието на служителите в България.

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата поръчка са:

- 1 бр. подобрена интернет страница на ИПА, позволяваща информиране на заинтересованите лица за всички услуги, които ИПА може да реализира за администрацията;

- 1 бр. усъвършенствана информационна система на ИПА, чрез която са съхраняват всички данни и се анализира дейността на ИПА;

- Създадени нови информационни решения за провеждане на иновативни подходи.

- Период на изпълнение

Периодът на изпълнение на проекта е 29 месеца, но не по късно от  31.12.2018 г.

Срокът за изпълнение на всички дейности по настоящата поръчка е 7 месеца от дата на подписване на договора, но не по-късно от 14.12.2018 г.

В срок от 10 работни дни от датата на подписването на договора трябва да се проведе работна среща между Възложителя и Изпълнителя за обсъждане на изпълнението на договора.

На първоначалната среща изпълнителят трябва да предложи подробен график за изпълнение на договора, които да бъде обсъден, актуализиран ако е необходимо и одобрен от двете страни.

В срок не по-късно от два месеца след срещата, изпълнителят трябва да предаде на възложителя подробно разписан встъпителен доклад, който включва всички действия, които ще извърши във връзка с:

- Надграждането на информационната система на ИПА.

- Актуализирането на интернет страницата на ИПА.

При предаване на докладите се подписват приемо-предавателен протокол. Одобрението се извършва с двустранно подписан констативен протокол. След одобрение на докладите, Изпълнителят започва изпълнението. В случай, че Възложителят не ги одобри, заради забележки и коментари, изпълнителят следва да ги коригира в срок от 10 работни дни от дата на получаване на коментарите и забележките.

Изпълнените услуги, предмет на договора се предават от Изпълнителя подробно описани в доклад, като се предоставя линк за достъп до тестова среда, в която може да бъде направена проверка и тестване на разработените и актуализираните софтуери. Преди предаване на достъпа до тестова среда, Изпълнителят е длъжен да провери и тества дали всички процеси функционират съгласно изискванията на Възложителя. Одобрението им се извършва с констативен протокол, подписан двустранно от страните по договора. В случай, че Възложителят има забележки и/или коментари, в срок от 10 работни дни от предоставянето на достъп до тестовата среда, Възложителят трябва да ги изпрати до Изпълнителя. Изпълнителят следва да извърши необходимите корекции в срок от 10 работни дни от дата на получаване на коментарите и забележките.

3.6. Максимална прогнозна стойност

Прогнозната стойност на обществената поръчка е 69 500.00 (шестдесет и девет хиляди и петстотин лева) лева без ДДС. Определената прогнозна стойност се явява максимално допустима (максимален бюджет) по поръчката и е формирана на основата на максимална допустима стойност. В колона „сума в лева без ДДС“ от таблицата по-долу е посочена максималната прогнозна стойност.

| № | Наименование | Единица мярка | Брой единици | Сума в лева без ДДС | Общо сума в лева без ДДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Надграждане на информационната система на ИПА | бр. | 1 | 53 500.00 | 53 500,00 |
| 2 | Актуализиране на интернет страницата на ИПА | бр. | 1 | 16 000.00 | 16 000.00 |

Оферти, които надвишават максималната обща стойност на обществената поръчка и максималните единични цени, ще бъдат отстранени от участие и няма да бъдат оценявани.

- ТЕКУЩО СЪСТОЯНИЕ

При изпълнение на своята основна дейност, свързана с организиране и провеждане на обучения, ИПА използва специализирана информационна система.

С оглед усъвършенстване на обучителната дейност и осигуряване на повече възможности за интерактивност и гъвкавост ИПА предвижда разработването на информационни решения за провеждане на електронни решения и самообучения.

ИПА поддържа своя актуална интернет страницата http://www.ipa.government.bg/

Информационна система на ИПА

Основните цели и функции на информационната система на ИПА включват:

- Цялостно управление, координация и проследимост на обучителния процес на Института по публична администрация (ИПА) – въвеждане, администриране на заявки за обучения, създаване на курсове, сформиране на групи, редакция на участници, проследяване на обученията, дипломиране на участниците, изготвяне на договори с лектори, уведомление на администрациите и др.

- Основен комуникационен и координационен механизъм между ИПА и другите администрации във връзка с обучителния процес.

- База данни за всички служители, участвали в обучения и инициативи на ИПА.

- База данни за лекторите на ИПА.

- Предоставя справочна информация, свързана с цялостния обучителен процес на ИПА.

- Достъп до обучителни материали и ресурси на ИПА.

Използвани технологии – системата е уеб базирана и е реализирана чрез следните технологии:

- Релационна база данни MySQL 5.1.66;

- Zend Framework;

- PHP 5.3.0;

- CSS;

- Java Script;

- Jquery 1.7.3.

Системата е инсталирана на сървър с операционна система CentOS 6.5. Системата осигурява администриране на потребителите и правата за достъп.

Системата е разработена така, че позволява едновременно използването ѝ от много различни институции (т.нар. multitenancy), като за използване от нова институция не се изисква нова инсталация.

Потребителите на информационната система на ИПА (админисртациите и служителите на ИПА) достъпват системата чрез интернет страницата на ИПА. Достъпът до системата е безплатен и се осъществява чрез парола и потребителско име, предоставяни от ИПА, т.е. потребителските профили в системата се създават от ИПА. Информационната система функционира без удостоверения за електронна идентичност.

Системата не е обвързана с предоставяне на административни услуги и с електронен документооборот.

Системата не е обвъзрана предоставяне на административни услуги или вътрешноадминистративни услуги по смисъла на методологията и комплексното административно обслужване. Системата не е обвързана с процесите по заявяване на електронни административни услуги, поради което специфичните изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги не са приложими. Системата не е обвързана с процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила, поради което свързаните с тях специфични изисквания са неприложими.

Системата не е обвързана с предоставяне на пространствени данни, поради което не е необходимо разработване  на интерфейс за предоставяне на пространствени данни.

Основният сценарии на работа на системата е следният:

- Мениджърите обучение от ИПА регистрират активни курсове в системата, за които могат да се правят заявки;

- Администрациите подават заявки за участие на свои служители в курсове, които ИПА организира;

- Мениджърите обучение от ИПА на база заявките записват служителите, като за всеки от тях трябва преди това да са получили прикрепено платежно от администрацията;

- На база записаните курсисти, мениджърите обучение от ИПА сформират групи по съответните курсове;

- Лекторите могат да моделират курсовете, по които преподават, създава текстове, въвежда критерии за оценка, оценява своите курсисти;

- След завършване на курса за всеки дипломиран курсист може да бъде генериран и разпечатан сертификат.

Описание на основните модули на системата:

- Курсисти – регистър с всички курсисти и техните данни (имена, ЕГН, курсове, сертификати, активиране/деактивиране).

- Курсове – регистър с всички курсове, които ИПА провежда.

- Заявки – управление на подадените заявки от администрациите за участие на техни служители в даден курс. Заявките минават през две фази – въведена и подадена (след като бъде прикачено платежно). Заявките съдържат: програма, курс, администрация, списък със записани курсисти, списък с незаписани курсисти.

- Групи – управление на процеса по сформиране на групи за провеждане на обучения по съответния курс. Всяка група съдържа следната информация: програма, курс, начална дата+час, крайна дата+час, място на провеждане, зала, записани курсисти и незаписани курсисти.

- Плащания – регистър с всички потвърдени платежни прикачени към съответните заявки.

- Лектори – регистър с всички лектори работещи за ИПА и техните лични данни (имена, ЕГН, длъжност, данни за личната карта, адрес, телефон, банкова информация, потребител и парола за достъп, статус активен/неактивен) и договорите сключени с тях.

- Онлайн курсове -  управление на процеса по провеждане на онлайн обучения. Към всеки онлайн курс е зачислена следната информация: описание на курса, речник, форум, анкетна карта и условия за завършване на курса.

- График зали – управление на графика по зали.

- Библиотека – позволява качването на файлове по категории.

- Новини и събития – позволява публикуване на събития и новини.

- Справки – модулът разполага с около 13 вида справки.

- Потребители и роли – регистриране на потребител с неговите основни данни: потребителско име, парола, имена, ЕГН, администрация, имайл, телефон, роля (оператор, мениджър обучение, човешки ресурси, администратор).

- Съобщения – възможност за изпращане на съобщение с прикачени файлове във формат HTML към съответната група потребители.

В рамките на настоящата обществена поръчка информационната система на ИПА ще бъде надградена като се актуализират съществуващи функционалности, разработят се нови и се отстранят съществуващи проблеми и констатирани грешки във функционирането й. Това ще подпомогне управлението на обучителния процес, ще повиши неоновата ефективност, ще облекчи работата на служителите на ИПА, както и на другите администрации, потребители на системата.

Интернет страницата на ИПА

Актуалната интернет страницата на ИПА е http://www.ipa.government.bg/. В публичния профил на сайта си ИПА публикува информация съгласно Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ).

В рамките на проекта се предвижда тя да бъде актуализирана, което ще допринесе за подобряване на комуникацията със заинтересованите страни, ще разшири възможностите за сътрудничество, ще популяризира дейностите му, осигурявайки по-лесна ориентация и достъпност за потребителя и предоставяйки повече канали за обратна връзка. Новите функционалности в сайта ще позволяват бързо намиране на информация за семинари, обучителни ресурси, график на курсове, календар с предстоящи събития.

В тази връзка настоящата обществена поръчка „Актуализиране на интернет страницата и информационната система на ИПА и разработване на информационни решения“ включва:

•	Надграждане на информационната система на ИПА;

•	Разработка на информационни решения за провеждане на електронни решения и самообучения;

•	Актуализиране на интернет страницата на ИПА

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

- Общи изисквания към изпълнението на обществената поръчка

Обществената поръчка се изпълнява в рамките на проект с номер на договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-2.004-0004-C02 и наименование „Работим за хората“ укрепване капацитета на институциите за посрещане на предизвикателствата на съвременните публични политики“ финансиран по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Изпълнителят следва да спазва всички нормативни изисквания  по отношение на дейността на Институт по публична администрация и електронното управление в Република България.

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да спазва правилата на Оперативна програма „Добро управление“, в това число с Предварителните условия за допустимост на проекти за е-управление, които са приложение № 7 към Насоките за кандидатстване по процедура BG05SFOP001-2.004 и с Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014 – 2020 г.

- Изпълнението на всяка една дейност трябва да бъде в съответствие с всички релевантни действащи международни актове, които Република България е ратифицирала и съответното българско законодателство.

- Всички софтуерни компоненти, които се разработват за реализиране на дейностите по настоящата обществена поръчка трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код съгласно ЗЕУ.

- Изходният програмен код (Source Code), разработван по обществената поръчка, както и цялата техническа документация, трябва да бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка, чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т. 18 от ЗЕУ.

- Всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила от ЗАПСП, компютърните програми, техният изходен програмен код, дизайнът на интерфейсите и базите данни, чиято разработка е предмет на поръчката възникват в пълен обем за възложителя, без ограничения в използването, изменението и разпространението им. Относно приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код вж. НОИИСРЕАУ.

- При изпълнението на възложените дейности Изпълнителят следва да се съобразява с изискването за отваряне към широката общественост на информация в машинно-четим формат, за събирането и генерирането на която са използвани публични средства (,,open data"). съгласно Закона за достъп до обществена информация.

- Общи организационни принципи

Задължително изискване е да се спазят утвърдените хоризонтални и вертикални принципи на организация на изпълнението на предмета на обществената поръчка за гарантирано постигане на желаните резултати от проекта, така че да се покрие пълният набор от компетенции и ноу-хау, необходими за изпълнение на предмета на поръчката, а също така да се гарантира и достатъчно ниво на ангажираност с изпълнението и проблемите на проекта.

- Управление на проекта

Дейностите по управление на проекта трябва да включват като минимум управление на реализацията на всички дейности, посочени в настоящата обществена поръчка, и постигане на очакваните резултати, както и разпределението на предложените участници в екипа за управление на поръчката по роли, график и дейности при изпълнение на настоящата обществена поръчка.

Доброто управление на проекта трябва да осигури:

- координиране на усилията на експертите от страна на Изпълнителя и Възложителя и осигуряване на висока степен на взаимодействие между членовете на проектния екип;

- оптимално използване на ресурсите;

- текущ контрол по изпълнението на проектните дейности;

- разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта;

- идентифициране на промени и осигуряване на техните анализ и координация;

- осигуряване на качеството и полагане на усилия за непрекъснато подобряване на работата за удовлетворяване на изискванията на участниците в проекта.

Методологията трябва да включва подробно описание на:

- фазите на проекта;

- организация на изпълнение:

  - структура на екипа на Изпълнителя;

  - начин на взаимодействие между членовете на екипа на Изпълнителя;

  - връзки за взаимодействие с екипа на Възложителя;

- проектна документация:

  - видове доклади;

  - техническа и експлоатационна документация;

  - време на предаване;

  - съдържание на документите;

  - управление на версиите;

- управление на качеството;

- график за изпълнение на проекта.

В графика участниците трябва да опишат дейностите и стъпките за тяхното изпълнение максимално детайлно, като покажат логическата връзка между тях. В графика трябва да са посочени датите за предаване на всеки от документите, изготвени в изпълнение на обществената поръчка.

- Управление на риска

В техническото си предложение участниците трябва да опишат подхода за управление на риска, който ще прилагат при изпълнението на поръчката.

Участниците трябва да представят и списък с идентифицираните 
от Възложителя рискове с оценка на вероятност, въздействие и мерки за реакция.

През времето за изпълнение на проекта Изпълнителят трябва да следи рисковете, да оценява тяхното влияние, да анализира ситуацията и да идентифицира (евентуално) нови рискове.

При изготвянето на списъка с рискове Участниците следва да вземат предвид следните идентифицирани от Възложителя рискове:

- Промяна в нормативната уредба, водеща до промяна на ключови компоненти на решението – предмет на разработка на настоящата обществена поръчка;

- Недобра комуникация между екипите на Възложителя и Изпълнителя по време на аналитичните етапи на проекта;

- Ненавременно изпълнение на всяко от задълженията от страна на Изпълнителя;

- Забавяне при изпълнение на проектните дейности, опасност от неспазване на срока за изпълнение на настоящата поръчка;

- Грешки при разработване на функционалностите на системата;

- Неинформиране на Възложителя за всички потенциални проблеми, които биха могли да възникнат в хода на изпълнение на дейностите;

- Риск за администриране на системата след изтичане на периода на гаранционна поддръжка.

- ЕТАПИ НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА

  - Функционален обхват на проекта

Обект на настоящата обществена поръчка са „информационни системи и софтуерни компоненти“ по смисъла на чл. 38, ал. 1 от Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Предвидените за изпълнение дейности, предмет на обществената поръчка, са свързани с разработка и надграждане (актуализиране) на софтуер и включват:

•	Надграждане на информационната система на ИПА;

•	Актуализиране на интернет страницата на ИПА

Предвидените за изпълнение дейности, предмет на обществената поръчка, не са обвързани с предоставяне на административни услуги или вътрешноадминистративни услуги по смисъла на методологията и комплексното административно обслужване. Предвидените за изпълнение дейности, предмет на обществената поръчка не са обвързани процесите по заявяване на електронни административни услуги, поради което специфичните изисквания при оптимизиране на процесите по заявяване на електронни административни услуги не са приложими. Предвидените за изпълнение дейности, предмет на обществената поръчка не са обвързани с процесите по подаване на декларации, изискуеми в съответствие с нормативната уредба и вътрешните правила, поради което свързаните с тях специфични изисквания са неприложими.

  - Анализ и разработване на софтуерното решение

Изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, включва:

    - Анализ на съществуващата среда;

    - разработване на нови и надграждане (актуализиране) на съществуващи софтуери съгласно изискванията на настоящото техническо задание.

- Провеждане на вътрешни тестове на извършените дейности(в среда на разработчика);

- Изготвяне на детайлни сценарии за провеждане на приемателните тестове за етапи „Тестване“ и „Внедряване“ на проекта.

  - Тестване

Изпълнителят трябва да проведе тестване на разработените и актуализираните софтуери в създадена за целта тестова среда, за да демонстрира, че изискванията са изпълнени.

  - Внедряване

Изпълнителят трябва да внедри разработените и актуализираните софтуери в информационната и комуникационна среда на ИПА. Това включва инсталиране, конфигуриране и настройка на програмните компоненти на системата в условията на експлоатационната среда на ИПА.

  - Обучение

След пускането в експлоатация на всеки елемент от настоящата обществена поръчка (Системата и Сайта) Изпълнителят следва да проведе обучение за ключов персонал. Обучението се провежда в база осигурена от Възложителя. Продължителността на всяко едно обучение е един ден. Във всяко едно обучение ще вземат участие от 5 до 18 обучаеми. Обучението се извършва по предоставена от Изпълнителя и одобрена от Възложителя методика за обучение и документация за обучението и следва да включва и практически упражнения. За провеждането на обученията Изпълнителят е длъжен да осигури за своя сметка:

- Необходимия софтуер;

- Учебни материали;

- Лектори.

  - Гаранционна поддръжка

Изпълнителят трябва да осигури за своя сметка гаранционна поддръжка за период от минимум 24 месеца след приемане в експлоатация на системата и сайта.

При необходимост, по време на гаранционния период трябва да бъдат осъществявани дейности по осигуряване на експлоатационната годност на софтуера и ефективното му използване от Възложителя, в случай че настъпят явни отклонения от нормалните експлоатационни характеристики, заложени в системния проект.

Изпълнителят следва да предоставя услугите по гаранционна поддръжка, като предоставя за своя сметка единна точка за достъп за приемане на телефонни и e-mail съобщения.

Приоритетите на проблемите се определят от Възложителя в зависимост от влиянието им върху работата на администрацията. Редът на отстраняване на проблемите се определя в зависимост от техния приоритет.

Минималният обхват на поддръжката на всяка система включва:

- Извършване на диагностика на докладван проблем с цел осигуряване на правилното функциониране на системите и модулите;

- Отстраняване на дефектите, открити в софтуерните модули, които са модифицирани или разработени в обхвата на проекта;

- Консултации за разрешаване на проблеми по предложената от Изпълнителя конфигурация на средата (операционна система, база данни, middleware, хардуер и мрежи), използвана от приложението, включително промени в конфигурацията на софтуерната инфраструктура на мястото на инсталация;

- Възстановяването на системата и данните при евентуален срив на системата, както и коригирането им в следствие на грешки в системата;

- Експертни консултации по телефон и електронна поща за системните администратори на Възложителя за идентифициране на дефекти или грешки в софтуера;

- Актуализация и предаване на нова версия на документацията на системата при установени явни несъответствия с фактически реализираните функционалности, както и в случаите, в които са извършени действия по отстраняване на дефекти и грешки, в рамките на гаранционната поддръжка.

- Отстраняване на грешки в системата, поради които тя не работи спрямо утвърдената спецификация.

- Оптимизация на системата и/или базата данни, в случаи, когато системата се забави до степен, при която е възпрепятствана работата на потребителите й.

- Извършване на дребни корекции по потребителския интерфейс – промяна на съдържанието на етикети, скриване на колони, разместване на компоненти, промяна или добавяне на съобщение за грешка или предупреждение.

- Инсталиране и/или конфигуриране на системата при нужда от преинсталация.

- Възстановяване на данни в базата данни на системата от последно направен неин архив.

- Корекция на грешни данни в базата данни предизвикани от грешки в работата на системата.

- Актуализация на съответната платформи или библиотеки с цел отстраняване на бъгове в сигурността на системата.

- ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В ДЪРЖАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

- Функционални изисквания към информационната система

    - Интеграция с външни информационни системи

При реализирането на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка трябва да бъдат интегрирани помежду си, т.е. новите информационни решения за провеждане на електронни решения и самообучения трябва да бъдат интегрирани с информационната система на ИПА, като и с интернет страницата на ИПА, така че това да позволява бърз достъп до тях. За целта ще бъде изградена базова интеграцията между новите информационни решения за провеждане на електронни решения и самообучения, информационната система на ИПА и интернет страницата на ИПА, като тя ще бъде от прост тип и ще позволява единствено бърз достъп от всяка една система към останалите. Не е предвиден слой за обмен на данни между системите

Функционалностите на информационната система на ИПА трябва да са достъпни както чрез потребителски интерфейс, така и чрез уеб-услуги.

Разработените и актуализираните софтуери, предмет на настоящата поръчка трябва да бъдат интегрирани с разработения  интерактивен Наръчник за внедряване на Общата рамка за оценка (CAF)“, финансирана по Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Реализирането на дейностите, предмет на текущата обществена поръчка не изисква интеграция с информационни системи на други администрации, тъй като не се реализира обмен на данни с други системи.

.

    - Технически изисквания към интерфейсите

Приложните програмни интерфейси трябва да отговарят на следните архитектурни, функционални и технологични изисквания:

- Изпълнителят трябва да обоснове прогнозирано натоварване на Системата и да предложи критерии за оценка на максимално допустимото време за отговор на машинна заявка. Критерият за оценка следва да се основава на анализ на прогнозираното натоварване и на наличния хардуер, който ще се използва. Изпълнителят трябва да представи обосновано предложение за минималното време за отговор на заявка на базата на посочените по-горе критерии и да осигури нужните условия за спазването му.

    - Електронна идентификация на потребителите

Към момента информационната система на ИПА поддържа стандартен подход за регистрация на потребители с потребителско име и парола.

- Електронната идентификация на всички потребители трябва да бъде реализирана в съответствие с изискванията на Регламент ЕС 910/2014 и Закона за електронната идентификация;

- Трябва да бъде реализирана интеграция с националната схема за електронна идентификация съгласно изискванията на Закона за електронната идентификация и действащите нормативни правила за оперативна съвместимост. За целта подсистемата за автентикация и оторизация на потребителите трябва да поддържа интеграция с външен доставчик на идентичност - в случая с Центъра за електронна идентификация към Държавна агенция „Електронно управление”. Реализацията на интеграцията трябва да бъде осъществена по стандартни протоколи SAML 2.0 и/или OpenID Connect;

- Процесът по регистрация на потребители трябва да бъде максимално опростен и бърз, но трябва да включва следните специфични стъпки:

- Съвети към потребителите за проверка на настройките на имейл клиентите, свързани с блокиране на спам, и съвети за включване на домейна на Възложителя в "бял списък" след като потребителят влезе за първи път в системата;

- Избор на потребителско име с контекстна валидация на полетата (in-line validation), включително и за избраното потребителско име;

- Избор на парола с контекстна валидация на полето (in-line validation) и визуализиране на сложността на паролата като "слаба", "нормална" и "силна";

- Реализиране на функционалност за потвърждение и активиране на регистрацията чрез изпращане на съобщение до регистрирания имейл адрес на потребителя с хипер-линк, с еднократно генериран токън с ограничена времева валидност за потвърждение на регистрацията. Възможност за последващо препращане на имейла за потвърждение, в случай че е бил блокиран от системата на потребителя.

- При реализиране на вход в Системата с удостоверение за електронна идентичност, по Националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да използва потребителския профил, създаден в Системата за електронна идентификация, чрез интерфейси и по протоколи съгласно подзаконовата нормативна уредба към Закона за електронната идентификация. В случай че даден потребител има регистриран потребителски профил в Системата, който е създаден преди въвеждането на Националната схема за електронна идентификация, Системата трябва да предлага на потребителя възможност за "сливане" на профилите и асоцииране на локалния профил с този от Националната система за електронна идентификация. Допустимо е Системата да поддържа и допълнителни данни и метаданни за потребителите, но само такива, които не са включени като реквизити в централизирания профил на потребителя в Системата за електронна идентификация.

- Системата трябва да се съобразява с предпочитанията на потребителите, дефинирани в потребителските им профили в Системата за електронна идентификация, по отношение на предпочитаните комуникационни канали и канали за получаване на нотификации.

    - Отворени данни

- Трябва да бъде разработен и внедрен онлайн интерфейс за свободен публичен автоматизиран достъп до документите, информацията и данните в Системата (наричани заедно „данните”). Интерфейсът трябва да осигурява достъп до данните в машинночетим, отворен формат, съгласно всички изисквания на Директива 2013/37/ЕС за повторна употреба на информацията в обществения сектор и на Закона за достъп до обществена информация;

- Да бъде предвидена разработката и внедряването на отворени онлайн интерфейси и практически механизми, които да улеснят търсенето и достъпа до данни, които са на разположение за повторна употреба, като например списъци с основни документи и съответните метаданни, достъпни онлайн и в машинночетим формат, както и интеграция с портала за отворени данни http://opendata.government.bg, който съдържа връзки и метаданни за списъците с материали, съгласно изискванията на Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ);

- Трябва да се разработи и да се поддържа актуално публично описание на всички служебни и отворени интерфейси, отворените формати за данни, заедно с историята на промените в тях, в структуриран машинночетим формат;

- Трябва да се разработят процеси по предоставяне на данни в отворен, машинночетим формат заедно със съответните метаданни. Форматите и метаданните следва да съответстват на официалните отворени стандарти.

    - Формиране на изгледи

Потребителите на Системата трябва да получават разрези на информацията чрез филтриране, пренареждане и агрегиране на данните. Резултатът се представя чрез:

- Визуализиране на таблици;

- Графична визуализация на екран;

- Разпечатване на хартиен носител;

- Експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

.

- Нефункционални изисквания към информационната система

    - Авторски права и изходен код

Сорс кодовете на всички софтуерни решения и изменения по настоящата поръчка са собственост на ИПА и същите трябва да бъдат предоставени на Възложителя.

Всички прехвърлими авторски правомощия, обвързани с момента на разгласяване и/или публикуване и/или издаване, публично представяне и/или използване по какъвто и да било начин на произведенията по настоящата обществена поръчка, възникват направо за ИПА. Единствено ИПА е оправомощен да взема решения за разгласяване, публикуване или използване по какъвто и да било начин на произведенията  по настоящата обществена поръчка

- Всички компютърни програми, които се разработват за реализиране на Системата, трябва да отговарят на критериите и изискванията за софтуер с отворен код;

- всички авторски и сродни права върху произведения, обект на закрила на Закона за авторското право и сродните му права, включително, но не само, компютърните програми, техният изходен програмен код, структурата и дизайнът на интерфейсите и базите данни, чието разработване е включено в предмета на поръчката, възникват за Възложителя в пълен обем без ограничения в използването, изменението и разпространението им и представляват произведения, създадени по поръчка на Възложителя съгласно чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права;

- Приложимите и допустими лицензи за софтуер с отворен код са:

- GPL (General Public License) 3.0

- LGPL (Lesser General Public License)

- AGPL (Affero General Public License)

- Apache License 2.0

- New BSD license

- MIT License

- Mozilla Public License 2.0

- Изходният код (Source Code), разработван по проекта, както и цялата техническа документация трябва да бъде бъдат публично достъпни онлайн като софтуер с отворен код от първия ден на разработка чрез използване на система за контрол на версиите и хранилището по чл. 7в, т.18 от ЗЕУ;

- Да се изследва възможността резултатният продукт да се изгради частично (библиотеки, пакети, модули) или изцяло на базата на съществуващи софтуерни решения, които са софтуер с отворен код. Когато е финансово оправдано, да се предпочита този подход пред изграждането на собствено софтуерно решение в цялост, от нулата. Избраният подход трябва да бъде детайлно описан в техническото предложение на участниците;

- Да бъде предвидено използването на Система за контрол на версиите и цялата информация за главното копие на хранилището, прието за оригинален и централен източник на съдържанието, да бъде достъпна публично, онлайн, в реално време.

    - Системна и приложна архитектура

- Системата трябва да бъде реализирана като разпределена модулна  информационна система. Системата трябва да бъде реализирана със стандартни технологии и да поддържа общоприети комуникационни стандарти, които ще гарантират съвместимост на системата с бъдещи разработки. Съществуващите модули функционалности трябва да бъдат рефакторирани и/или надградени по начин, който да осигури изпълнението на настоящето изискване;

- Бизнес процесите и услугите трябва да бъдат проектирани колкото се може по-независимо с цел по-лесно надграждане, разширяване и обслужване. Системата трябва да е максимално параметризирана и да позволява настройка и промяна на параметрите през служебен (администраторски) потребителски интерфейс;

- Трябва да бъде реализирана функционалност за текущ мониторинг, анализ и контрол на изпълнението на  бизнес процесите в Системата;

- При разработката, тестването и внедряването на Системата Изпълнителят трябва да прилага наложили се архитектурни (SOA, MVC или еквивалентни) модели и дизайн-шаблони,  както и принципите на обектно ориентирания подход за разработка на софтуерни приложения;При разработването на Системата трябва да се предвидят възможни промени, продиктувани от непрекъснато променящата се нормативна, бизнес и технологична среда. Основно изискване се явява необходимостта информационната система да бъде разработена като гъвкава и лесно адаптивна, като отчита законодателни, административни, структурни или организационни промени, водещи до промени в работните процеси;

- Изпълнителят трябва да осигури механизми за реализиране на бъдещи промени в Системата без промяна на съществуващия програмен код. Когато това не е възможно, времето за промяна, компилиране и пускане в експлоатация трябва да е сведено до минимум. Бъдещото развитие на Системата ще се налага във връзка с промени в правната рамка, промени в модела на работа на потребителите, промени във външни системи, интегрирани със Системата, отстраняване на констатирани проблеми, промени в модела на обслужване и др. Такива промени ще се извършват през целия период на експлоатация на системата, включително и по време на гаранционния период;

- Архитектурата на Системата и всички софтуерни компоненти (системни и приложни) трябва да бъдат така подбрани и/или разработени, че да осигуряват  работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране (без различни условия за инсталиране върху физическа и виртуална среда) и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак (ДХЧО);

- Изпълнителят трябва да проектира, подготви, инсталира и конфигурира като минимум следните среди за Системата: тестова, стейджинг, продуктивна;

- Системата трябва да бъде разгърната върху съответните среди (тестова за вътрешни нужди, стейджинг и продуктивна);

- Мрежата на държавната администрация (ЕЕСМ) ще бъде използвана като основна комуникационна среда и като основен доставчик на защитен Интернет капацитет (Clean Pipe) – изискванията на софтуерните компоненти по отношение на използвани комуникационни протоколи, TCP портове и пр. трябва да бъдат детайлно документирани от Изпълнителя, за да се осигури максимална защита от хакерски атаки и външни прониквания чрез прилагане на подходящи политики за мрежова и информационна сигурност от Възложителя в инфраструктурата на Държавния хибриден частен облак и ЕЕСМ;

- За търсене трябва да се използват системи за пълнотекстово търсене (например Solr, Elastic Search). Не се допуска използването на индекси за пълнотекстово търсене в СУБД;

- Трябва да бъде създаден административен интерфейс, чрез който може да бъде извършвана конфигурацията на софтуера;

- Всеки обект в системата трябва да има уникален идентификатор;

- Записите в регистрите не трябва да подлежат на изтриване или на промяна, а всяко изтриване или промяна трябва да представлява нов запис.

    - Повторно използване (преизползване) на ресурси и готови разработки

Проектът следва максимално да преизползва налични публично достъпни инструменти, библиотеки и платформи с отворен код.

За реализацията на системата следва да се използват в максимална степен софтуерни библиотеки и продукти с отворен код.

Подход за работа с външните софтуерни ресурси

При използването на свободни имплементации на софтуерни библиотеки е необходимо да се организира копие (fork) на съответното хранилище в общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg). Използващите свободните библиотеки компоненти задават за "upstream repo" хранилищата в областта governmentbg, като задължително се реферира използваната версия/commit identificator.

Когато се налага промяна в изходния код на използван софтуерен компонент, промените трябва да се извършват във fork хранилището на governmentbg в съответствие с изискванията на основния проект. Изпълнителят трябва да извърши необходимите действия за включване на направените промени в основния проект чрез "pull requests" и извършване на необходимите изисквани от разработчиците на основния проект промени до приемането им. Тези дейности трябва да бъдат извършвани по време на целия проект.

При установяване на наличие на нови версии на използваните проекти се извършва анализ на влиянието върху настоящата система. В случаите, при които се оптимизира използвана функционалност, отстраняват се пропуски в сигурността, стабилността или бързодействието, новата версия се извлича и използва след успешното изпълнение на интеграционните тестове.

    - Изграждане и поддръжка на множество среди

Изпълнителят трябва да изгради и да поддържа минимум следните логически разделени среди:

| Среда | Описание |
| --- | --- |
| Development | чрез Development средата се осигурява работата по разработката, усъвършенстването и развитието на Системата. В тази среда са налични и допълнителните софтуерни системи и инсталации, необходими за управление на разработката – continuous integration средства, системи за автоматизирано тестване и др. |
| Staging | чрез Staging средата се извършват тестове преди разгръщане на нова версия от Development средата върху Production средата. В нея се извършват всички интеграционни тестове, както и тестовете за натоварване. |

- Управлението на средите трябва да става чрез автоматизирана система за провизиране и разгръщане на системните компоненти. При необходимост от страна на Възложителя Изпълнителят трябва да съдейства за изграждането на нови системни среди.

- Участникът може да предложи изграждането на допълнителни среди според спецификите на предложеното решение.

    - Процес на разработка, тестване и разгръщане

Процесите, свързани с развитието на Системата, трябва да гарантират висока прозрачност и възможност за обществен контрол над всички разработки по проекта. Изграждането на доверие в гражданите и в бизнеса налага радикално по-висока публичност и прозрачност чрез отворена разработка и публикуването на системите компоненти под отворен лиценз от самото начало на разработката. По този начин гражданите биха могли да съдействат в процесите по развитие и тестване на разработките през целия им жизнен цикъл.

Всички софтуерни приложения, системи, подсистеми, библиотеки и компоненти, които са необходими за реализацията на Системата, трябва да бъдат разработвани като софтуер с отворен код и да бъдат достъпни в публично хранилище. Към настоящия момент следва да се използва общото хранилище за проекти с отворен код, финансирани с публични средства в България (към момента https://github.com/governmentbg).

В случай че върху част от компонентите, нужни за компилация, има авторски права, те могат да бъдат или в отделно хранилище с подходящия за това лиценз или за тях трябва да бъде предоставен заместващ „mock up“ компонент, така че да не се нарушава компилацията на проекта.

За всеки един разработван компонент Изпълнителят трябва да покрие следните изисквания за гарантиране на качеството на извършваната разработка и на крайния продукт:

- Документиране на Системата в изходния код, минимум на ниво процедура/функция/клас;

- Покритие на минимум 50% от изходния код с функционални тестове [в случай на надграждане на съществуваща система – 50% от новата функционалност и 20% от съществуващата];

- Използване на continuous integration практики;

Използване на dependency managementУчастникът трябва да опише детайлно подхода си за покриване на изискванията.

Във всеки един компонент на Системата, който се build-ва и подготвя за инсталация (deployment), е необходимо да присъстват следните реквизити:

- Дата и час на build;

- Място/среда на build;

- Потребител извършил/стартирал build процеса;

- Идентификатор на ревизията от кодовото хранилище на компонента, срещу която се извършва build-ът.

    - Бързодействие и мащабируемост

7.2.6.1. Контрол на натоварването и защита от DoS/DDoS атаки

- Системата трябва да поддържа на приложно ниво "Rate Limiting" и/или "Throttling" на заявки от един и същ клиентски адрес както към страниците с уеб-съдържание, така и по отношение на заявките към приложните програмни интерфейси, достъпни публично или служебно като уеб-услуги (Web Services) и служебни интерфейси.

- Системата трябва да позволява конфигуриране от страна на администраторите на лимитите за отделни страници, уеб-услуги и ресурси, които се достъпват с отделен URL/URI.

- Системата трябва да поддържа възможност за конфигуриране на различни лимити за конкретни автентикирани потребители (напр. системи на други администрации) и трябва да предоставя възможност за генериране на справки и статистики за броя заявки по ресурси и услуги.

7.2.6.2. Кохерентно кеширане на данни и заявки

- Отделните информационни системи, подсистеми и интерфейси  трябва да бъдат проектирани и да използват системи за разпределен кохерентен кеш в случаите, в които това би довело до подобряване на производителността и мащабируемостта, чрез спестяване на заявки към СУБД или файловите системи на сървърите.

- Изпълнителят трябва да опише детайлно подхода и използваните механизми и технологии за реализация на разпределения кохерентен кеш, както и системните компоненти, които ще използват разпределения кеш;

- Разпределеният кохерентен кеш трябва да поддържа възможност за компресия на подходящите за това данни – например тези от текстов тип; компресирането на данни може да бъде реализирано и на приложно ниво;

- Използваният алгоритъм за създаване на ключове за съхранение/намиране на данни в кеша не трябва да допуска колизии и трябва оптимално да използва процесорните ресурси за генериране на хешове;

- Изпълнителят трябва да подбере подходящи софтуерни решения с отворен код за реализиране на буфериране и кеширане на данните в оперативната памет на сървърите. В зависимост от конкретните приложни случаи (Use Cases) е допустимо да се използват и внедрят различни технологии, които покриват по-добре конкретните нужди – например решения като Memcached или Redis в комбинация с Redis GeoAPI могат да осигурят порядъци по-висока мащабируемост и производителност за често достъпвани оперативни данни, номенклатурни данни или документи;

Като минимум разпределен кохерентен кеш трябва да се предвиди при:

- Извличане на информация от номенклатури и атомични данни за статус и актуално състояние на партиди от регистри в информационните системи;

- Извличане на информация от предефинирани периодични справки;

- Други, които са идентифицирани на етап бизнес и системен анализ.

От кеша следва да бъдат изключени прикачени файлове и големи по обем резултати от справки.

7.2.6.3. Бързодействие

- При визуализация на уеб-страници системите трябва да осигуряват висока производителност и минимално време за отговор на заявки - средното време за заявка трябва да бъде по-малко от 1 секунда, с максимум 1 секунда стандартно отклонение за 95% от заявките, без да се включва мрежовото времезакъснение (Network Latency) при транспорт на пакети между клиента и сървъра [В случай че функционалните изисквания предвиждат визуализация на справки или сложни електронни документи, изискването се адаптира, като се съобразява спецификата на функционалността].

- Трябва да бъдат създадени тестове за натоварване.

7.2.6.4. Използване на HTTP/2

С оглед намаляване на служебния трафик, времената за отговор и натоварването на сървърите следва да се използва HTTP/2 протокол при предоставяне на публични потребителски интерфейси с включени като минимум следните възможности:

- Включена header compression;

- Използване на brotli алгоритъм за компресия;

- Включен HTTP pipelining;

- HTTP/2 Server push, приоритизиращ специфични компоненти, изграждащи страниците (CSS, JavaScript файлове и др.);

- Публичните потребителски интерфейси трябва да поддържат адаптивен избор на TLS cipher suites според вида на процесорната архитектура на клиентското устройство - AES-GCM за x86 работни станции и преносими компютри (с налични AES-NI CPU разширения), и ChaCha20/Poly1305 
за мобилни устройства (основно базирани на ARM процесори);

- Ако клиентският браузър/клиент не поддържа HTTP/2, трябва да бъде предвиден fall-back механизъм към HTTP/1.1. Тази възможност трябва да може лесно да се реконфигурира в бъдеще и да отпадне, когато браузърите/клиентите, неподдържащи HTTP/2, станат незначителен процент.

7.2.6.5. Подписване на документи

- При реализацията на електронно подписване с всички видове електронен подпис трябва да се подписва сигурен хеш-ключ, генериран на базата на образа/съдържанието, а не да се подписва цялото съдържание.

- Минимално допустимият алгоритъм за хеширане, който трябва да се използва при електронно подписване, е SHA-256. В случаите, в които не се подписва уеб съдържание (например документи, файлове и др.), е необходимо да се реализира поточно хеширане, като се избягва зареждането на цялото съдържание в оперативната памет.

- Системата трябва да поддържа подписване на електронни изявления и електронни документи и с електронни подписи, издадени от Доставчици на доверителни услуги в ЕС, които отговарят на изискванията за унифициран профил на електронните подписи, съгласно подзаконовите правила към Регламент ЕС 910/2014, които влизат в сила и са задължителни от 1 януари 2017 г.;

- Трябва да бъдат анализирани техническите възможности за реализиране на подписване на електронни изявления и документи без използване на Java аплет и без да се изисква от потребителите да инсталират Java Runtime, като по този начин се осигури максимална съвместимост на процеса на подписване с всички съвременни браузъри. Такава реализация може да бъде осъществена чрез:

- използване на стандартни компоненти с отворен код, отговарящи на горните условия, които са разработени по други проекти на държавната администрация и са достъпни в хранилището, поддържано от Държавна агенция „Електронно управление” – при наличие на такива компоненти в хранилището те трябва да се преизползват и само да бъдат интегрирани в Системата;

- използване на плъгин-модули с отворен код, достъпни за най-разпространените браузъри (Browser Plug-ins), които са адаптирани и поддържат унифицираните профили на електронните подписи, издавани от ДДУ в ЕС, и съответните драйвери за крайни устройства за четене на сигурни носители или по стандартизиран в националната нормативна уредба протокол за подписване извън браузъра;

- чрез интеграция с услуги за отдалечено подписване, предлагани от доставчици на доверителни услуги в ЕС.

7.2.6.6. Качество и сигурност на програмните продукти и приложенията

- Да бъде предвидено спазването на добри практики на софтуерната разработка – покритие на изходния код с тестове – над 60%, документиране на изходния код, използване на среда за непрекъсната интеграция (Continuous Integration), възможност за компилиране и пакетиране на продукта с една команда, възможност за инсталиране на нова версия на сървъра с една команда, система за управление на зависимостите (Dependency Management);

- Публичните модули, които ще предоставят информация и електронни услуги в Интернет, трябва да отговарят на актуалните уебстандарти за визуализиране на съдържание.

    - Информационна сигурност и интегритет на данните

- Не се допуска съхранението на пароли на администратори, на вътрешни и външни потребители и на акаунти за достъп на системи (ако такива се използват) в явен вид. Всички пароли трябва да бъдат защитени с подходящи сигурни алгоритми (напр. BCrypt, PBKDF2, scrypt (RFC 7914) за съхранение на пароли и където е възможно, да се използва и прозрачно криптиране на данните в СУБД със сертификати (transparent data-at-rest encryption);

- Да бъде предвидена система за ежедневно създаване на резервни копия на данните, които да се съхраняват извън инфраструктурата на системата;

- Всички уебстраници (вътрешни и публично достъпни в Интернет) трябва да бъдат достъпни единствено и само през протокол HTTPS. Криптирането трябва да се базира на сигурен сертификат с валидирана идентичност (Verified Identity), позволяващ задължително прилагане на TLS 1.2, който е издаден от удостоверителен орган, разпознаван от най-често използваните браузъри (Microsoft Internet Explorer, Google Chorme, Mozilla Firefox). Ежегодното преиздаване и подновяване на сертификата трябва да бъде включено като разходи и дейности в гаранционната поддръжка за целия срок на поддръжката;

- Трябва да бъдат извършени тестове за сигурност на всички уебстраници, като минимум чрез автоматизираните средства на SSL Labs за изпитване на сървърна сигурност (https://www.ssllabs.com/ssltest/). Като временна мярка за съвместимост настройките на уебсървърите и Reverse Proxy сървърите трябва да бъдат балансирани така, че Системата да позволява използване и на клиентски браузъри, поддържащи по-стария протокол TLS 1.1. Това изключение от общите изисквания за информационна сигурност не се прилага за достъпа на служебни потребители от държавната администрация и доставчици на обществени услуги, които имат служебен достъп до ресурси на Системата;

- При разгръщането на всички уеб услуги (Web Services) трябва да се използва единствено протокол HTTPS със задължително прилагане на минимум TLS 1.2;

- Програмният код трябва да включва методи за автоматична санитизация на въвежданите данни и потребителски действия за защита от злонамерени атаки, като минимум SQL инжекции, XSS атаки и други познати методи за атаки, и да отговаря, където е необходимо, на Наредбата за оперативна съвместимост и информационна сигурност;

- При проектирането и разработката на компонентите на Системата и при подготовката и разгръщането на средите трябва да се спазват последните актуални препоръки на OWASP (Open Web Application Security Project);

- Трябва да бъде изграден модул за проследимост на действия и събития в Системата. За всяко действие (добавяне, изтриване, модификация, четене) трябва да съдържа следните атрибути:

- Уникален номер;

- Точно време на възникване на събитието;

- Вид (номенклатура от идентификатори за вид събитие);

- Данни за информационна система, където е възникнало събитието;

- Име или идентификатор на компонент в информационната система, регистрирал събитието;

- Приоритет;

- Описание на събитието;

- Данни за събитието.Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно или техническо значение се отчита с точност до година, дата, час, минута, секунда и при технологична необходимост - милисекунда, изписани в съответствие със стандарта БДС ISO 8601:2006;

- Астрономическото време за удостоверяване настъпването на факти с правно значение и на такива, за които се изисква противопоставимост, трябва да бъде удостоверявано с електронен времеви печат по смисъла на Глава III, Раздел 6 от Регламент ЕС 910/2014. Трябва да бъде реализирана функционалност за получаване на точно астрономическо време, отговарящо на горните условия, и от доставчик на доверителни услуги или от държавен орган, осигуряващ такава услуга, отговаряща на изискванията на RFC 3161;

- Трябва да бъдат проведени тестове за проникване (penetration tests), с които да се идентифицират и коригират слаби места в сигурността на системата.

    - Използваемост

Общи изисквания за използваемост и достъпност

- При проектирането и разработката на софтуерните компоненти и потребителските интерфейси трябва да се спазват стандартите за достъпност на потребителския интерфейс за хора с увреждания WCAG 2.0, съответстващ на ISO/IEC 40500:2012;

- Всички ресурси трябва да са достъпни чрез GET заявка на уникален адрес (URL). Не се допуска използване на POST за достигане до формуляр за подаване не заявление, за генериране на справка и други;

- Функционалностите на потребителския интерфейс на Системата трябва да бъдат независими от използваните от потребителите интернет браузъри и устройства, при условие че последните са версии в период на поддръжка от съответните производители. Трябва да бъде осигурена възможност за ползване на публичните модули на приложимите услуги през мобилни устройства – таблети и смарт-телефони, чрез оптимизация на потребителските интерфейси за мобилни устройства (Responsive Design);

- Не се допуска използване на капча (Captcha) като механизъм за ограничаване на достъпа до документи и/или услуги. Алтернативно, Системата трябва да поддържа "Rate Limiting" и/или "Throttling" съгласно изискванията в 
т. 7.1.1. от настоящите изисквания. Допуска се използването на Captcha единствено при иденетифицирани много последователни опити от предполагаем „бот“;

- Публичните уеб страници на Системата трябва да бъдат проектирани и оптимизирани за ефективно и бързо индексиране от търсещи машини с цел популяризиране сред потребителите и по-добра откриваемост при търсене по ключови думи и фрази. При разработката на страниците и при изготвяне на автоматизираните процедури за разгръщане на нова версия на Системата трябва да се използват инструменти за минимизиране и оптимизация на размера на изходния код (HTML, JavaScript и пр.) с оглед намаляване обема на файловете и по-бързо зареждане на страниците;

- Не се допуска използването на HTML Frames, за да не се пречи на оптимизациите за търсещи машини;

- При разработката на публични уеббазирани страници трябва да се използват и да се реализира поддръжка на:

- Стандартните семантични елементи на HTML5 (HTML Semantic Elements);

- JSON-LD 1.0  (http://www.w3.org/TR/json-ld/);

- Open Graph Protocol (http://ogp.me) за осигуряване на поддръжка за качествено споделяне на ресурси в социални мрежи и мобилни приложения;

- В екранните форми на Системата трябва да се използват потребителски бутони с унифициран размер и лесни за разбиране текстове в еднакъв стил.

- Всички текстови елементи от потребителския интерфейс трябва да бъдат визуализирани с шрифтове, които са подходящи за изобразяване на екран и които осигуряват максимална съвместимост и еднакво възпроизвеждане под различни клиентски операционни системи и браузъри. Не се допуска използването на серифни шрифтове (Serif).

- Полета, опции от менюта и командни бутони, които не са разрешени конкретно за ролята на влезлия в системата потребител, не трябва да са достъпни за този потребител. Това не отменя необходимостта от ограничаване на достъпа до бизнес логиката на приложението  чрез декларативен или програмен подход.

- Всяка екранна форма трябва да има наименование, което да се изписва в горната част на екранната форма. Наименованията трябва да подсказват на потребителя какво е предназначението на формата.

- Всички търсения трябва да са нечувствителни към малки и главни букви.

- Полетата за пароли трябва задължително да различават малки и главни букви.

- Полетата за потребителски имена трябва да позволяват използване на имейл адреси като потребителско име, включително да допускат всички символи, регламентирани в RFC 1123, за наименуването на хостове;

- Главните и малките букви на въвежданите данни се запазват непроменени, не се допуска Системата да променя капитализацията на данните, въвеждани от потребителите.

- Системата трябва да позволява въвеждане на данни, съдържащи както български, така и символи на официалните езици на ЕС.

- Наименованията на полетата следва да са достатъчно описателни, като максимално се доближават до характера на съдържащите се в тях данни.

- Системата трябва да поддържа прекъсване на потребителски сесии при липса на активност. Времето трябва да  може да се променя от администратора на системата без промяна в изходния код. Настройките за време за прекъсване на неактивни сесии трябва да включват и възможността администраторите да дефинират стилизирана страница с информативно съобщение, към която Системата да пренасочва автоматично браузърите на потребителите в случай на прекъсната сесия;

- Дългите списъци с резултати трябва да се разделят на номерирани страници с подходящи навигационни елементи за преминаване към предишна, следваща, първа и последна страница, към конкретна страница. Навигационните елементи трябва да са логически обособени и свързани със съответния списък и да се визуализират в началото и в края на HTML контейнера, съдържащ списъка;

- За големите йерархически категоризации трябва да се предвиди възможност за навигация по нива или чрез отложено зареждане (lazy load).

- Интернационализация

- Системата трябва да може да съхранява и едновременно да визуализира данни и съдържание, което е въведено/генерирано на различни езици;

- Всички софтуерни компоненти на Системата, използваните софтуерни библиотеки и развойни комплекти, приложните сървъри и сървърите за управление на бази данни, елементите от потребителския интерфейс, програмно-приложните интерфейси, уебуслугите и др. трябва да поддържат стандартно и да са конфигурирани изрично за спазване на минимум Unicode 5.2 стандарт при съхранението и обработката на текстови данни, съответно трябва да се използва само UTF-8 кодиране на текстовите данни.

- Всички публично достъпни потребителски интерфейси следва да поддържат многоезичност, като минимум български и английски език.

- Публичната част на Системата трябва да бъде разработена и да включва набори с текстове на минимум два официални езика в ЕС, а именно български и английски език. Преводите на английски език трябва да бъдат осъществени професионално, като не се допуска използването на средства за машинен превод без ръчна проверка и корекции от професионални преводачи.

- Версиите на съдържанието на съответните езици трябва да включват всички текстове, които се визуализират във всички елементи на потребителския интерфейс, справките, генерираните от системата електронни документи, съобщения, нотификации, имейл съобщения, номенклатурите и таксономиите и др. Данните, които се съхраняват в системата само на български език, се изписват/визуализират на български език; Публичната част на Системата трябва да позволява превключване между работните езици на потребителския интерфейс в реално време от профила на потребителя и от подходящ, видим и лесно достъпен навигационен елемент в горната част на всяка страница, който включва не само текст, но и подходяща интернационална икона за съответния език;

- При визуализация на числа трябва да се използва разделител за хиляди (интервал).

- При визуализация на дати и точно време в елементи от потребителския интерфейс в генерирани справки или в електронни документи всички формати за дата и час трябва да са съобразени с избрания от потребителя език/локация в настройките на неговия профил:

- За България стандартният формат е  „DD.MM.YYYY HH:MM:SS”, като наличието на време към датата е в зависимост от вида на визуализираната информация и бизнес-смисъла от показването на точно време;

- Системата трябва да поддържа и всички формати съгласно 
ISO БДС 8601:2006;

- Изисквания за използваемост на потребителския интерфейс

- Електронните форми за подаване на заявления и за обявяване на обстоятелства трябва да бъдат реализирани с AJAX или с аналогична технология, като по този начин се гарантират следните функционалности:

- Контекстна валидация на въвежданите данни на ниво "поле" от форма и контекстни съобщения за грешка/невалидни данни в реално време;

- Възможност за избор на стойности от номенклатури чрез търсене в списък по част от дума (autocomplete) и визуализиране на записи, отговарящи на въведеното до момента, без да е необходимо пълните номенклатури да са заредени в браузъра на клиента и потребителят да скорлира дълги списъци с повече от 
10 стойности;

- В електронните форми трябва да бъде реализирана валидация на въвежданите от потребителите данни на ниво "поле" (in-line validation). Валидацията трябва да се извършва в реално време на сървъра, като при успешна валидация данните от съответното поле следва да бъдат запазени от сървъра;

- Системата трябва да гарантира, че въведените, валидираните и запазените от сървъра данни остават достъпни за потребителите дори за процеси, които не са приключили, така че при волно, неволно или автоматично прекъсване на потребителската сесия поради изтичане на периода за допустима липса на активност потребителят да може да продължи съответния процес след повторно влизане в системата, без да загуби въведените до момента данни и прикачените до момента електронни документи;

- Трябва да бъде реализирана възможност за добавяне и редактиране от страна на администраторите на системата, без да са необходими промени в изходния код, на контекстна помощна информация за:

- всяка електронна форма или стъпка от процес, за която има отделен екран/форма;

- всяка група полета за въвеждане на данни (в случаите, в които определени полета от формата са групирани тематично);

- всяко отделно поле за въвеждане на данни;

- Трябва да бъде разработена контекстна помощна информация за всички процеси, екрани и електронни форми, включително ясни указания за попълване и разяснения за особеностите при попълване на различните групи полета или на отделни полета;

- Контекстната помощна информация, указанията към потребителите и информативните текстове за всяка електронна административна услуга не трябва да съдържат акроними, имена и референции към нормативни документи, които са въведени като обикновен текст (plain-text). Всички акроними, референции към нормативни документи, формуляри, изисквания и др. трябва да бъдат разработени като хипервръзки към съответните актуални версии на нормативни документи и/или към съответния речник/списък с акроними и термини;

- Достъпът на потребителя до контекстната помощна информация трябва да бъде реализиран по унифициран и консистентен начин чрез подходящи навигационни елементи, като например чрез подходящо разположени микро-бутони с икони, разположени до/пред/след етикета на съответния елемент, за който се отнася контекстната помощ, или чрез обработка на "Mouse Hover/Mouse Over" събития;

- При проектирането и реализацията на потребителския интерфейс трябва да се отчете, че той трябва да бъде еднакво използваем и от мобилни устройства (напр. таблети), които не разполагат с мишка, но имат чувствителни на допир екрани.

- Потребителският интерфейс следва да бъде достъпен за хора с увреждания съгласно изискванията на чл. 48, ал. 5 от ЗОП.

- Изисквания за използваемост в случаи на прекъснати бизнес процеси

- Системата трябва да съхранява перманентно всеки започнал процес/процедура по подаване на заявление или обявяване на обстоятелства, текущия му статус и всички въведени данни и прикачени документи дори ако потребителят е прекъснал волно или неволно потребителската си сесия;

- При вход в системата потребителят трябва да получава прегледна и ясна нотификация, че има започнати, но недовършени/неизпратени/неподписани заявления, и да бъде подканен да отвори модула за преглед на историята на транзакциите;

- Изисквания за проактивно информиране на потребителите

- За всички публични интернет страници трябва да бъде реализирана функционалност за публикуване на всяко периодично обновявано съдържание (новини, обявления, обществени поръчки, отворени работни позиции, нормативни документи, отговори по ЗДОИ и др.) в стандартен формат (RSS 2.х, Atom или еквивалент), както и поддържането на публично достъпни статистики за посещаемостта на страницата;

- Системата трябва да поддържа възможност за автоматично генериране на електронни бюлетини, които да се разпращат периодично или при настъпване на събития по електронна поща до регистрираните в Системата потребители, които са заявили или са се съгласили да получават такива бюлетини; Потребителите трябва да имат възможност да настройват предпочитанията през потребителския си профил в Системата.

    - Системен журнал

Изгражданото решение задължително трябва да осигурява проследимост на действията на всеки потребител (одит), както и версия на предишното състояние на данните, които той е променил в резултат на своите действия (системен журнал).

Атрибутите, които трябва да се запазват при всеки запис, трябва да включват като минимум следните данни:

- дата/час на действието;

- модул на системата, в който се извършва действието;

- действие;

- обект, над който е извършено действието;

- допълнителна информация;

- IP адрес и браузър на потребителя.

Размерът на журнала на потребителските действия нараства по време на работа на всяка система, което налага по-различното му третиране от гледна точка на организация на базата данни:

- по време на работа на системата потребителският журнал трябва да се записва в специализиран компонент, който поддържа много бързо добавяне на записи; този подход се налага, за да не се забавя излишно работата на Системата;

- специална фонова задача трябва да акумулира записаните данни и да ги организира в отделна специално предвидена за целта база данни, отделна от работната база данни на системата;

- данните в специализираната база данни трябва да се архивират и изчистват, като в специализираната база данни трябва да бъде достъпна информация за не повече от 2 месеца назад; при необходимост от информация за предишен период администраторът на системата трябва първо да възстанови архивните данни;

- трябва да бъде предоставен достъп до системния журнал на органите на реда чрез потребителски или програмен интерфейс; за достъпа трябва да се изисква електронна идентификация.

    - Дизайн на бази данни и взаимодействие с тях

При използване на база данни (релационна или нерелационна(NoSQL) следва да бъдат следвани добрите практики за дизайн и взаимоедйствие с базата данни, в т.ч.:

- дизайнът на схемата на базата данни (ако има такава) трябва да бъде с максимално ниво на нормализация, освен ако това не би навредило сериозно на производителността;

- базата данни трябва да може да оперира в клъстър; в определени случаи следва да бъде използван т.нар. sharding;

- имената на таблиците и колоните трябва да следват унифицирана конвенция;

- трябва да бъдат създадени индекси по определени колони, така че да се оптимизират най-често използваните заявки; създаването на индекс трябва да е мотивирано и подкрепено със замервания;

- връзките между таблици трябва да са дефинирани чрез foreign key;

- периодично трябва да бъде правен анализ на заявките, включително чрез EXPLAIN (при SQL бази данни), и да бъдат предприети мерки за оптимизиране на бавните такива;

- задължително трябва да се използват транзакции, като нивото на изолация трябва да бъде мотивирано в предадената документация;

- при операции върху много записи (batch) следва да се избягват дългопродължаващи транзакции;

- заявките трябва да бъдат ограничени в броя записи, които връщат;

- при използване на ORM или на друг слой на абстракция между приложението и базата данни, трябва да се минимизира броят на излишните заявки (т.нар. n+1 selects проблем);

- при използване на нерелационна база данни трябва да се използват по-бързи и компактни протоколи за комуникация, ако такива са достъпни.

- ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТА

- Дейност 1: Надграждане на информационната система на ИПА

    - Описание на дейността:

При изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да актуализира съществуващи функционалности, както и да разработи нови в информационната система на ИПА (наричана по-долу „Системата), да отстрани съществуващи проблеми и констатирани грешки във функционирането на системата. С оглед ефективно изпълнение на предвидените дейности, Изпълнителят следва да анализира информационната система на ИПА, да се запознае с нейното функциониране и връзката й с работните процеси на ИПА.

    - Изисквания към изпълнение на дейността

  - Общи изисквания

    - Общи изисквания към потребителския интерфейс – Системата ще бъде Web-базирана. Въвеждането и достъпа до информация следва да се осъществява през стандартен Web браузър. Потребителският интерфейс за въвеждане на данни следва да осигурява навигация, on-line помощ. Актуалният дизайн на система трябва да бъде променен на адаптивен, така че да бъдат удобни за ползване от мобилни устройства, както и да бъде съобразен с новия дизайн на интернет страницата на ИПА. Информационната система на ИПА трябва да позволява интегриране и мигриране на данни със системите за електронно обучение на ИПА.

    - Език на Системата – Езикът на Системата ще бъде български. Освен ако няма наложителни технически причини за друго решение, това изискване се отнася за всички компоненти на Системата като формуляри, базови данни, системни съобщения, имена на таблици и полета и други обекти в БД, системна помощ и системна документация. В случаите когато по основателни технически причини се налага отклонение от това изискване, то Изпълнителят следва да го съгласува писмено с Възложителя. Когато сметне за целесъобразно, Възложителят може да поиска при разработването на дадена функционалност да бъде поддържан двуезичен режим на работа — на български и английски.

    - Системни съобщения - Системата следва да бъде в състояние да комуникира с потребителите посредством системни съобщения в стандартни ситуации като потвърждения за успешно/неуспешно въвеждане/промяна на данни в системата, грешки допускани от потребителя, допълнително потвърждение при изтриване на въведена информация, кратка информация, извеждана на екрана за елементите на графичния потребителски интерфейс при посочване на съответните елементи и т.н.

    - Управление на данни – Управлението на данните следва да осигурява всички функции по въвеждането и модифицирането на информацията в структуриран вид в базата данни. Системата следва да поддържа собствена система от уникални идентификатори и система от индекси, като позволява търсенето, извеждането, групирането, консолидирането и др. по отношение предоставянето на данни. Системата следва да позволява сортиране и филтриране на данните в системата посредством конкретни стойности на параметри от структурирана информация или пълно текстово търсене в цялата налична информация в системата. Филтрирането следва да може да се извършва по различни критерии. Операторите/потребителите следва да не могат да изтриват окончателно информация от системата. При операция изтриване, данните следва да остават в системата, като бъдат вътрешно маркирани по подходящ начин, който позволява тяхното извеждане при поискване.

    - Сигурност – Системата трябва да бъде развивана и надграждана при спазване на следните изисквания за сигурност:

      - Системата трябва да бъде защитена от неоторизиран достъп като поддържа различни нива за достъп и оторизация на потребители. Едно от нивата на достъп трябва задължително да се осигурява от операционната система (ОС) на базата на потребителско име.

      - Системата следва да има възможност за гъвкаво управление на достъпа и правата (четене, запис, изтриване, модифициране) на отделните потребители, което да съответства на техния административен профил и функции в административни структури.

      - Достъпът на потребителите до Системата е разрешен чрез стандартна идентификация (потребителско име, парола), като следва да предоставяне възможности за ограничаване на достъпа (например заключване на потребител, заявяване на нова парола, функционалност CAPTCHA при влизане в системата и други).

      - Системата следва да притежава развита система от log-файлове, позволяващи регистриране и проследяване на събития и действията на потребителите и администраторите на системата. Достъпът до log-файловете трябва да става през потребителски интерфейс и да е достъпен за потребител на Системата със съответните права.

      - Осигуряване на надежден контрол свързан с управление на потребителите.

      - Не се предвижда в Системата да бъде въвеждана и съхранявана класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на класифицираната информация, поради което Възложителят не дефинира специални изисквания към системата в тази връзка.

      - В Системата се въвеждат и съхраняват лични данни, съгласно Закона за защита на личните данни, като при обработката и въвеждането им в Портала следва да се прилагат изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) – General Data Protection Regulation (GDPR).

      - Достъпът до съдържание, за което се изисква оторизиран достъп, се осъществява единствено по криптиран HTTPS канал. За целта Системата трябва да бъде конфигурирана да използва сървърен цифров сертификат, който ще бъде предоставен от ИПА.

      - Системата трябва да поддържа два режима на автентикация на потребителите с потребителско име и парола или електронно средство за идентификация. За потребителите на портала да се спази принципа на ползване на достъп до различни и независими информационни системи с едно потребителско име и парола /single sign-on/. При режим на автентикация с парола, паролите трябва да бъдат съхранявани в криптиран вид. Системата трябва да притежава гъвкава възможност за настройка на сложността на използваните пароли (дължина, съдържание на букви, цифри, символи и др.), чрез политики за сигурност.

      - Системата трябва да реализира модел на сигурността базиран на роли и права (role-based access control) за оторизацията на достъпа на потребителите до ресурсите предоставяни от портала.

      - Програмният код, реализиращ функционалността на портала трябва да се изпълнява в защитена среда (sandbox) и да е изолиран от хардуерната и софтуерната среда, в която работи.

      - Програмният код, реализиращ функционалността на портала трябва да притежава защита от атаки от типа на cross site scripting, SQL Injection, buffer overflow и др.

      - Системата трябва да поддържа лог информация за осъществения достъп от потребителите до електронните папки на делата.

      - Участниците трябва да предвидят и предложат мерки за осигуряване на информационната сигурност съобразно приложимото законодателство.

    - Администриране – Системата следва да отговаря на следните изисквания за администриране:

      - Системно администриране – Системното администриране следва да се извършва от оторизирани ИТ специалисти – системни администратори. Администраторите на Системата трябва да имат достъп до всички информационни ресурси на системата. Системата следва да позволява отдалечено администриране на потребители и системни ресурси, което включва цялостен мониторинг и управление на всички информационни ресурси на Системата. Системата трябва да позволява дефинирането на различни административни роли в съответствие с различните права на достъп, което да позволи разделяне на задълженията при управление на потребители и/или системни ресурси, като се гарантира съответният контрол и сигурност на различните операции, според нивата и компетентността на администраторите на Системата.

      - Приложно администриране – Приложното администриране следва да се извършва от оторизирани, не ИТ специалисти - приложни администратори, през подходящ графичен интерфейс, без програмиране. Това администриране включва функции като (без да ги изчерпва):

- Поддържане на базовите номенклатури;

- Поддържане на потребителите.

    - Исторически данни и архивиране - Системата следва да съхранява пълна история за всички промени в данните и да позволява генерирането на исторически справки. Системата следва да осигурява пълно проследяване на хронологична последователност от промените на записите, всеки от които съдържа доказателство за изпълнено действие в Системата. Данните с определена давност следва да се архивират логически и физически. Изпълнителят следва да предложи технология за архивиране на данните, която да позволява възстановяването на състоянието на Портала към зададен момент във времето.

    - Системна архитектура - Изпълнителят следва да предложи и внедри технологични и архитектурни изисквания за осигуряване на работоспособност и отказоустойчивост на системата, както и недискриминационно инсталиране и опериране в продуктивен режим, върху виртуална инфраструктура, съответно върху Държавния хибриден частен облак. Изпълнителят следва да предвиди използването на Държавния хибриден частен облак като среда за функциониране на информационната система.

    - Резервно копиране и възстановяване (Backup and Recovery) - Системата трябва да поддържа функции по резервно копиране и възстановяване на данните (Backup and Recovery). Копирането на данните следва да се извършва on-line, като това не се отразява на нормалното функциониране на системата.

    - Модулност, мащабируемост, гъвкавост – Софтуерът на системата следва да бъдe разделен на функционални модули, позволяващи модификация, допълване на нови модули или пълна подмяна на модули без необходимост от внасяне на изменения в останалите и в базисния софтуер на системата. Системата трябва да има възможност за бързи модификации при промяна на нормативните документи или работните процеси в оторизираните органи за управление и наблюдение. Системата следва да бъде разширявана безпроблемно при нарастващ брой на потребителите, трафика или на обема на данните в нея, при запазване на адекватно качество на предоставяните на потребителите услуги. Системата трябва да позволява едновременна работа с неограничен брой потребители. Архитектурата на системата трябва да позволява хоризонтално скалиране (scale out) и подобряване на производителността единствено чрез добавяне на нови хардуерни ресурси, както по отношение на системата за управление на базата данни, така и по отношение на приложната част.

    - Код на приложния софтуер – Възложителят има изключително право на собственост върху Системата, както и правото да я доразвива и използва самостоятелно, неограничено време в бъдещето, както и да предоставя системата за ползване от неограничен брой потребители. Изходният код (Source Code) разработван по проекта, трябва да бъде публично достъпен онлайн като Софтуер с отворен код от първия ден на разработка, чрез използване на система за контрол на версиите. Разработките по проекта трябва да бъдат изцяло с отворен код от първия ден на разработка, като се използва публично хранилище и система за контрол на версиите. Освен кодът, цялата документация и отчетни материали следва да бъдат качвани в хранилището. Във всеки един момент системата трябва да може да бъде компилирана и пакетирана с една команда.

    - Поддръжка на необходимите среди – Системата следва да поддържа следните среди за работа: продуктивна, тестова и разработка.

      - Среда на разработка - копие на Системата на етап разработка. Служи за по-добра информираност, възможност за по-лесна комуникация с екипите по разработка.

      - Системата следва да бъде внедрен в работна и тестова  среда. Двата варианта на Системата следва да съществуват едновременно и независимо и не трябва да се различават освен по своето предназначение. Работната и тестовата среда трябва да бъдат напълно разделени и изолирани една от друга, както логически така и физически.

      - Продуктивната среда на системата е тази, с която потребителите на системата работят ежедневно при изпълнението на техните служебни задължения. В тази среда се съдържат и съхраняват действителните данни по ОП.

      - Изпълнителят е длъжен да поддържа еднакви версии на софтуера за продуктивната и тестовата среда. Новите функционалности следва да се инсталират на продуктивния вариант на системата само след като са преминали успешно изпитанията в тестовата среда.

      - Изпълнителят следва да осигури достъп от минимум един акаунт до софтуерното хранилище (en: software repository) и последния актуален сорс код на Системата. Тези акаунти ще бъдат използвани от Възложителя за контрол на версиите, допълнително синхронизиране и архивиране на сорс кода на Системата.

      - Мерки за публичност и информираност

При всички дейности, за които е приложимо, изпълнителят следва да осигурява публичност и информираност по финансирането на настоящия договор. Изпълнителят следва да използва емблемата на ЕС във всички обяви или публикации, свързани с договора. Изпълнителят е длъжен да оповести, че договорът е получил финансиране от Европейския социален фонд (ЕСФ) чрез Оперативна програма „Добро управление” (ОПДУ). Изготвените материали следва ясно да отразяват финансовия принос на ОПДУ, спазвайки горните изисквания. Финансовият принос на ОПДУ следва да бъде ясно демонстриран по подходящ начин при изпълнението на всяка една от дейностите по проекта. Изпълнението на Всяка от дейностите следва да бъде съобразена с изискванията за информация и публичност по ОПДУ, достъпни на http://www.eufunds.bg. Приложението следва ясно да демонстрира ролята на ОПДУ за изграждането на Портала и да визуализира всички изискуеми лога, както и надписите показващи финансовия принос на ЕС.

  - Модул „Курсисти“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Курсисти“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Електронни сертификати - Издаване на електронни сертификати, които визуално да са идентични с актуалните сертификати, които се разпечатват на хартия. Системата трябва да позволява издаването на електронен сертификат за съответния курсист, който да бъде защитен със съответната технология от манипулации. В системата трябва да има статистика, кой потребител колко пъти е свалил съответния електронен сертификат. Трябва да има опция (достъпна от роля Администратор и Мениджър ИПА) на ниво администрация, курс и група, която да изключва опцията за издаване на електронен сертификат и възможност за разпечатване на сертификатите. Системата следва да позволява извършване на публична проверка на генерирания сертификат с оглед доказването на неговата автентичност.

    - Допълнителни възможности за филтриране – Системата следва да предоставя гъвкави възможности за филтриране на въведените курсисти по различни критерии, например по статус (активиран, деактивиран), търсене по текст във всяко поле и други.

    - Актуализиране на изгледа – визията на модула в системата следва да бъде актуализирана с оглед улесняване навигацията на потребителя (например промяна на наименованията заглавията на секции, панели, раздели, брой на визуализираните курсисти и други)

  - Модул „Заявки“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Заявки“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Въвеждане на допълнителни статуси – необходимо е въвеждането на допълнителни статуси (например „Въведена“,  „Подадена“, „Анулирана“). За наличните заявки следва да се въведе автоматично служебен статус „Въведена“.

    - Допълнителни възможности за филтриране – Системата следва да предоставя гъвкави възможности за филтриране на въведените курсисти по различни критерии, например по статус, търсене по текст във всяко поле и други.

    - Допълнителни права на потребителите – Администрациите (роля „Оператор“) трябва да имат пълни права за корекции по всички данни във въведените заявки (данни на курсиста, платежни, забележка и други). След като заявката бъде подадена, администрациите нямат да имат достъп до редакции на заявката, но ще могат да ги преглеждат. Всяка подадена заявка следва да може да бъде върната в състояние „въведена“ (от потребители с роли – „Мениджър Обучение“ или „Администратор“) за последващи корекции от съответната администрация.

    - Допълнение и актуализиране на съобщенията в системата – С оглед улесняването на работата на потребителите в системата следва да се въведат допълнителни съобщения, които да дават допълнителни насоки и разяснения след извършени действия на потребителите, например извеждане на допълнителни след подаване на заявка от администрация, визуализация на допълнителна информация и улеснена навигация).

    - История на промените – системата следва да запазва структурирана информация за предишни версии на част от обектите в системата (история на служителите, история на заявките и други).

    - Актуализиране на под-модулите и функционалностите – следва да се извърши цялостен преглед на наличните функционалности и при необходимост да се актуализират или премахнат част от наличните раздели и секции.

    - Актуализиране на изгледа – визията на модула в системата следва да бъде актуализирана с оглед улесняване навигацията на потребителя (например промяна на наименованията заглавията на секции, панели, раздели, брой на визуализираните заявки и други)

  - Модул „Плащания“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Плащания“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Допълнителни възможности за филтриране – Системата следва да предоставя гъвкави възможности за филтриране по различни критерии, например по администрация, година, каталог, курс, статус (потвърдени, непотвърдени), от дата, до дата, търсене по текст във всяко поле и други.

    - Въвеждане на допълнителни валидации – Системата следва да разполага с набор от въведени валидации, които да ограничават възможността за допускане на технически грешки и пропуски (например да не допуска запис при липса на въведена стойност в полето „Платено“ и други).

  - Модул „Курсове“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Курсове“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Допълнителни възможности за филтриране – Системата следва да предоставя гъвкави възможности за филтриране на въведените курсове по различни критерии, например по администрация, година, каталог, курс, статус (потвърдени, непотвърдени), от дата, до дата, търсене по текст във всяко поле, брой на визуализираните курсове и други.

    - Права на потребителите – въвеждане на допълнителни ограничения във визуализацията на информация в зависимост от ролята на потребителя (например да се въведе нов вид статус „скрити“, ограничаващ достъпа до курса на администрациите (роля Оператор).

  - Модул „Групи“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Групи“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Допълнителни възможности за филтриране и сортиране – Системата следва да предоставя гъвкави възможност за филтриране на въведените курсисти по различни критерии, например по статус, по текст във всяко поле, добавяне на две допълнителни колони за брой отказани и дипломирани курсисти и други.

    - Актуализиране на таблиците и статусите в модула – следва да бъдат актуализирани наличните таблици и статуси в модула с оглед улесняването на навигацията и сортирането на наличната информация в системата. Следва да бъде въведен статус на групата (вкл. „Чернова“ (работни варианти), които няма да са видими от администрациите (роля оператор))

    - Експорт на наличната информация в различни формати – системата следва да позволява експорт на наличните таблици във формат „xls”/„xlsx” и „doc“/„docx“, както и генерирането на присъствен списък на участващите.

    - Гъвкаво въвеждане на информация – Системата следва да позволява гъвкави промени в състава на групите и възможност за прикачване на повече от 1 документ към съобщения, както и възможност за прикачване на документи към съответния курс.

    - Актуализиране не мейл функциите на модула – системата следва да позволява преглед и корекция на съдържанието на целия e-mail преди изпращане, както и гъвкав избор на адресати.

  - Модул „Справки“ – Този модул трябва да бъде цялостно анализиран с цел оптимизиране и съкращаване (окрупняване) на справките. За момента следните справки трябва да бъдат имплементирани:

    - Справка „Издадени сертификати“ – трябва да има филтър по: ID на сертификата, курсист, администрация, курс. Чрез тази справка ще могат да се валидират издадените е-сертификати при подаване на техния ID. Справката трябва да визуализира сертификатите отговарящи на подадения критерии, като за всеки сертификат трябва да показва и допълнителна информация (брой изтеглени оригинали, брой изтеглени копия, списък с потребителите и датите, когато са теглили сертификата).

    - Справка „Подадени заявки“ - да се извършат следните изменения:

- Актуалната справка не изчислява правилно: брой заявени, брой записани и брой незаписани курсисти;

- Да се добавят нови колони: брой дипломирани и брой неприсъствали.

    - Справка „Записани курсисти“ (за администрациите) – трябва да визуализира следните списъци:

- дипломирани курсисти и общият им брой;

- отказани курсисти и общият им брой;

- неприсъствали курсисти и общият им брой.

  - Модул „Библиотека“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Библиотека“ следва да се оптимизира и да се използва като място за поместване на учебни програми и учебни материали (дигитален архив на ИПА), като се извършат следните промени:

    - Гъвкаво управление на файловете – следва да позволява прикачване на определен брой файлове към дадена тема, премахване на файлове и групово сваляне на прикачените файлове.

    - Гъвкаво управление на темите – следва да позволява архивиране на теми и поддържане на архив.

  - Модул „Лектори“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Лектори“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Възможност за директно разпечатване на анекси и протоколи от графа „Анекси и протоколи“ във всеки договор.

    - Автоматизирано зареждане на информацията в договора от въведените данни

    - Възможност за създаване на допълнителни шаблони на договори и въвеждането им в системата през потребителския интерфейс.

  - Модул „Съобщения“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Съобщения“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Всички изпратени електронни съобщения от служителите на ИПА към администрациите, да се виждат и в съобщенията на системата;

    - Известяване (e-mail) за получено съобщение.

  - Модул „Новини и събития“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Новини и събития“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Модулът трябва да бъде достъпен от всички роли в системата (в момента е достъпен само от администратора), като системата следва да позволява дефинирани правата на съответните роли в модула.

    - Известяване на потребител за непрочетена новина.

  - Модул „Потребители“ - Съществуващите видове потребителски права следва да бъдат променени в съответствие с промените в организационната структура и модулите на Системата. Системата следва да разполага с потребителски интерфейс за управление на профилите в системата от страна потребители със съответните права.

  - Модул „Електронни обучения“ – В допълнение към съществуващите възможности към модул „Електронни обучения“ следва да бъдат добавени следните функционалности:

    - Да поддържа функциите „Big Blue Button“  и „Scorm“;

    - Въведената информация за курсове да се визуализира във всяка група, обвързана със съответното обучение;

    - Допълнителни възможности за филтриране – Системата следва да предоставя гъвкави възможности за филтриране на въведената информация по различни критерии, например по групи, курс, статус (преминали, непреминали), от дата, до дата, търсене по текст във всяко поле и други.

    - Актуализиране на под-модулите и функционалностите – следва да се извърши цялостен преглед на наличните функционалности и при необходимост да се актуализират или премахнат част от наличните раздели и секции.

  - Мейл сървър – Изпълнителят следва да осигури обвързване на системата с мейл сървъра на ИПА.

    - Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 1

        - Усъвършенствана информационна система на ИПА;

        - Надградени съществуващи функционалности  по различните модули съгласно изискванията на Възложителя;

        - Създадени нови функционалности съгласно изискванията на Възложителя;

        - Редактирани грешки и отстранени проблеми, съгласно изискванията на Възложителя;

        - Повишена информационна сигурност на системата;

        - Актуализиран потребителски интерфейс;

        - Оптимизирана производителност на системата.

- Дейност 2: Актуализиране на интернет страницата на ИПА

    - Описание на дейността:

Интернет страницата на ИПА (Сайтът) основно ще бъде информационен справочник, който ще осигурява лесен и неограничен достъп на информация свързана с основните задължения и отговорности на Института. При изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да актуализира съществуващи функционалности, както и да разработи нови в интернет страницата на ИПА. Сайтът ще бъде разработен при спазване на следните основни изисквания:

    - Изисквания към изпълнение на дейността

  - Система за управление на съдържанието (CMS)

Системата за управление на съдържанието е отговорна за контрола и публикуването на всички документи в Портала. Тя ще осигури централизирано управление на данни, документи, чертежи, файлове в pdf, html, xml, flash формат, снимки, аудио, видео и други в базата данни на средата, като ще:

    - Предоставя възможност за задаване на голям брой вложени структури, към които да има свързани документи, снимков материал и файлове за изтегляне;

    - Предоставя възможност за добавяне, подреждане, редактиране или скриване на всички елементи от хоризонталното и вертикално меню в структурата на страницата;

    - Позволява лесна промяна в структурата на Портала от не IT специалист според нуждите на Възложителя, без да се налага цялостно му преработване и/или неговото препрограмиране (да добавя при необходимост посредством потребителския интерфейс нови бутони, линкове, подстраници и други към различните секции на Портала);

    - Предоставя възможност за форматиране на текста на публикациите с подходящ редактор: смяна на шрифта, промяна на големината и цвета му, вмъкване на изображение, създаване на вътрешни и външни линкове, възможност за copy/paste от файлове на Word;

    - Предоставя възможност за съждаване и редактиране на таблици: промяна на колонка, ред, размери, дебелина на рамката и други;

    - Предоставя възможност всяка информация (публикация) и снимки, които се качват да бъдат прегледани как биха изглеждали в потребителската част и след това да бъдат публикувани. Новите страници да не се появяват, докато не бъдат публикувани за достъп от външни потребители - възможност за „скриване” и „откриване” като се визуализира в системата статуса на обекта;

    - Предоставя детайлна статистика на броя на публикации на Портала в различните категории за определен период от време (брой публикувани новини, кратки анонси за предстоящи събития, документи и други);

    - Позволява промяна на реда на страниците и документите (опция за пренареждане на страници и документи в системата);

    - Предоставя възможност за задаване на период за всяка страница или документ, в който да са видими;

    - Предоставя възможност за скриване на страница, подстраница или рубрика;

    - Предоставя възможност за добавяне на нови рубрики, както и премахване на съществуващи;

    - Предоставя възможност за създаване на хронологичен архив на материалите (документите) в дадена рубрика посредством интерактивен електронен календар – по дни/месеци/години и възможност за лесен достъп до архива от потребителите на страницата;

    - Позволява прикачването на голям брой снимки към дадена новина едновременно, като е необходимо да има възможност те да бъдат преоразмерявани и преподреждани по лесен и гъвкав начин;

    - Възможност за създаване на фото галерия със снимки и текст, които да се преглеждат с pop-up в страницата на галерията.

    - Имплементиране на визуален текстов редактор (Rich Text Editor) за лесно форматиране на текстовете, таблици, снимки или предварително зададени елементи (Пример: TinyMCE, CKEditor).

    - Възможност за лесно интегриране на таблици според предварително зададен шаблон (template).

    - Възможност за вмъкване на видеа от  Youtube и други източници позволяващи интеграция.

    - Възможност за управление на метатаговете на всяка отделна страница (например възможност за поставяне на различни размери карета, банери и сменящи се снимки).

  - Общи изисквания към Сайта

    - Оптимизация за мобилни приложения – Наред с десктоп дизайна, страницата следва да бъде оптимизиран за работа през мобилни устройства (Responsive web site), като съдържанието на Портала следва да е динамично, изображенията следва да се оптимизират и да са в съответствие с типа на мобилното устройство, от което се достъпва. Навигацията в Портала следва да се определя спрямо използваното мобилно устройство. Адаптивност на дизайна относно различните размери екрани и видове устройства.

    - Брояч на посещенията – Сайтът следва да осигури възможност за статистика на посещенията (брояч на посещенията) по отделните страници, рубрики (новини, документи и др.) и устройства (мобилни или декстоп) за посочен времеви период (по дни, седмици, месеци и години).

    - Език на Сайта – Сайтът ще поддържа двуезичен режим на работа – български и английски.

    - Достъп от хора с увреждания – С цел осигуряване на възможност за ползване от хора с увреждания, да се предоставят следните функционалности:

- промяна на големината (кегела) на текстовия шрифт;

- връщане на стандартните настройки;

- опростен изглед на страницата – в текстов вид;

- да не се използват рамки (frames) в изграждането на страницата, които възпрепятстват специалните четци за хора с увреждания.

    - Локализация на потребителя в Сайта – Навигацията на Сайта следва да позволява във всеки един момент и от всяка страница да се предоставя връзка към началната и към предишната страница, да се визуализира моментното положение на потребителя в Сайта (път на достъпване до вътрешна страница).

    - Дата и актуалност на информацията – Сайтът следва да осигури възможност за показване датата на актуалност (публикуване) на всяка информация.

    - Автоматичен преглед – Сайтът следва да осигури възможност за автоматичен преглед на част от текста и визуализиране на типа на прикачения документ (doc, xls, pdf, rar, zip, rtf и други) и големината му.

    - Страниране - Сайтът следва да осигури възможност за страниране - подреждане на информацията в страници в случаите, когато тя е в списъчен вид и съдържа елементи, които не се събират на един екран с предоставяне на навигационен елемент- за преминаване от една страница в друга (предишна, следваща, първа, последна).

    - Абонамент - Сайтът следва да осигури възможност за абонамент за най-новото съдържание, по конкретни страници или по рубрики, посредством RSS (или друга аналогична стандартизирана услуга) или посредством html бюлетин, който се изпраща на адреса на електронната поща на абоната.

    - Печат – следва  да осигури възможност потребителя да отпечата съдържанието на текущата страница в подходящ четим формат.

    - Качване и изтегляне – Сайтът следва да осигури възможност за качване и изтегляне на файлове в разнообразни формати: JPEG, MPEG, PDF, HTML, DOC, XLS, TXT, PPT, PPS, GIF, WAV, MP3, SWF, AVI и др., както и експорт на данни в един или в няколко от изброените формати – ODF, Excel, PDF, HTML, TXT, XML, CSV.

    - Сигурност - Всички форми на Сайта трябва да са защитени от SPAM.

    - Анализ – Сайтът следва да разполага с инструменти за анализ (например: Google Analitics).

    - Friendly URLs – адреса на страницата да съдържа ключови думи от заглавието на страницата.

    - Търсене – При визуализиране на резултатите от търсенето да се предостави и навигационния път в информационната структура, където се намира резултатът. Основните видове търсене са:

- Базово търсене - тази функционалност трябва да присъства в началната страница и да съдържа панел, в който потребителя да въведе ключова дума.

- Разширено търсене - тази функционалност трябва да позволява на потребителя да осъществи търсене по посочена рубрика, по период, по произволен текст или част от текст от съдържанието на документите и др.

Функционалността за търсене осигурява като минимум следните

възможности:

- Търсене в съдържанието, в заглавието на документа и в заглавието на прикачени документи;

- Търсене по ключова дума, израз и логически изрази.

  - Технически изисквания към Сайта:

    - Задължителни изисквания за използвани клиентски (фронтенд) технологии:

      - HTML (HTML 5);

      - CSS (CSS 2.1, CSS 3).

    - Незадължителни изисквания за използвани клиентски (фронтенд) технологии:

      - JavaScript (поддържащ стандарта ECMAScript 5);

      - CSS и JavaScript библиотеки (frameworks) с отворен код и/или комерсиални, с активна поддръжка от авторите им. (Примери: Twitter Bootstrap (CSS), JQuery (JavaScript).)

    - Задължителни изисквания за използвани сървърни (backend) технологии:

      - Програмни езици – PHP или Java или Node.js;

      - Бази данни – релационни, базирани на SQL.

    - Незадължителни изисквания за използвани сървърни (backend) технологии:

      - Библиотеки (frameworks) с отворен код и (или) комерсиални, с активна поддръжка от авторите им. (Примери: Zend Framework (PHP), Spring MVC (Java), Express (Node.js).)

      - Системи за управление на съдържанието с отворен код и (или) комерсиални, с активна поддръжка от авторите им. (Примери: Drupal, WordPress, Alfresco.)

    - Сайтът трябва да поддържа стандартните кодови таблици за кирилица и латиница.

    - Системата и базата данни да са организирани по такъв начин, че да се гарантира сигурността и целостта на данните.

  - Специфични изисквания към Сайта – При изпълнение на поръчката, Изпълнителят трябва да актуализира съществуващи функционалности, както и да разработи нови в интернет страницата на ИПА.

    - Нов дизайн със следните изисквания:

      - Промяна на цялостния изглед и преминаване към изцяло вертикална структура на дизайна. Изпълнителят трябва да предложи варианти на структура, която да предлага по-голяма атрактивност и съвременен изглед следвайки актуалните тенденции за създаване на интернет страници. Структурата трябва да улеснява показването и достъпа до цялостното съдържание на сайта, както и да създава условия за по-лесно навигиране в основното меню само чрез „скрол“-ване. Трябва да се създаде лесен достъп и прегледност на цялата информация и нейното приоритизиране. В рамките на Встъпителния доклад Изпълнителят трябва да предложи минимум три варианта на структура и дизайн, от които Възложителя да избере. В случай, че нито един от вариантите не бъде одобрен, Изпълнителя следва да направи нови предложения.

      - Прилагане и следване на корпоративната идентичност на ИПА относно цветова схема, шрифтове, изображения, икони и всички останали елементи като част от цялостната визия на страницата на ИПА:

- Използване и прилагане на основните и допълнителни цветове от корпоративната идентичност на ИПА при създаването на менюта, бутони, графики, таблици, икони и изображения.

- Използване на корпоративен  шрифт за текст, заглавия, подзаглавия и т.н.

- Цялостната визия на сайта и стилистиката на всички дизайн елементи да кореспондират с корпоративната идентичност на ИПА.

      - Преструктуриране на основното меню на страницата и всички под-менюта към него. Всеки дял от основното меню да бъде онагледен и като дизайн тип „бокс“, съдържащ изображение и цветно поле със заглавие, подзаглавие, акценти или нужна информация, от които се избира и се показва съответната страница. Подменюто се позиционира отстрани, така че да предлага лесен достъп и навигация.

    - Ограничен достъп до администраторския панел. Различни нива на достъп в зависимост от ролите (администратор, редактор на съдържание и др.).

  - Структурни изисквания – Сайтът трябва да следва сегашната структура, като  всяка страница трябва да има последователна и разбираема структура и да се добавят следните допълнителни функционалности:

    - Към Сайта могат да бъдат на дефинирани допълнителни раздели при предаването на Встъпителния доклад от Изпълнителя.

    - Сайтът следва да разполага с функционалности за представяне на лектори с възможност за добавяне на контактна информация, описание, снимки и други.

    - Система за представяне на контактна информация на института, включваща минимум:

      - Създаване на система за лесно откриване и използване на контактна информация.

      - Интегрирана с форма за контакт.

    - Връзка с информационната система на ИПА (Системата), от където да се черпи информация като график на обучения, информация за обученията.

    - Календар на събитията: Отразява актуалния график на база информация от системата на ИПА и позволява допълнително въвеждане от страна на администратор.

    - Подобряване секция “Профил на купувача” съгласно нормативните изисквания на предоставена структура от възложителя.

    - Система за абонамент и изпращане на е-бюлетин и интегрирането и с услуга за изпращане на е-бюлетини (пример: MailChimp).

    - Интегриране на системата за управление на Е-библиотека на ИПА.

    - Интеграция със социални мрежи и възможност за лесно споделяне на съдържанието на сайта.

    - RSS feed – възможност за администриране на RSS съдържанието от администраторския панел.

    - Форма за търсене в рамките на целия сайт.

    - Очаквани резултати от изпълнението на Дейност 2

-	Подобрена интернет страница на ИПА, позволяваща информиране на заинтересованите лица за всички услуги, които ИПА може да реализира за администрацията

-	Надградени съществуващи функционалности  по различните модули съгласно изискванията на Възложителя;

-	Създадени нови функционалности съгласно изискванията на Възложителя;

-	Редактирани грешки и отстранени проблеми, съгласно изискванията на Възложителя;

-	Повишена информационна сигурност на интернет страницата;

-	Актуализиран потребителски интерфейс;

-	Оптимизирана производителност на интернет страницата

9. ДОКУМЕНТАЦИЯ

- Изисквания към документацията

- Цялата документация и всички технически описания, ръководства за работа, администриране и поддръжка на Системата, включително и на нейните съставни части, трябва да бъдат налични и на български език;

- Всички документи трябва да бъдат предоставени от Изпълнителя в електронен формат (ODF/  /Office Open XML/MS Word DOC/RTF/PDF/HTML или др.), позволяващ пълнотекстово търсене/търсене по ключови думи и копиране на части от съдържанието от оригиналните документи във външни документи, за вътрешна употреба на възложителя;

- Навсякъде, където в документацията има включени диаграми или графики, те трябва да бъдат вградени в документите в оригиналния си векторен формат;

Документацията, предоставена от изпълнителя на възложителя, трябва да бъде:

- на български език;

- на хартия и в електронен формат; копирането и редактирането на предоставените документи следва да бъде лесно осъществимо;

- актуализирана в съответствие със съгласувана с възложителя процедура, която следва да включва документи, подлежащи на промяна/актуализация, крайни срокове и нужната за случая методология.

Минимално изискуемата документация по проекта включва долуизброените документи.

- Техническа документация

Всички продукти, които ще се доставят, трябва да са със специфична документация за инсталиране и/или техническа документация, в това число:

- Ръководство за администратора, включващо всички необходими процедури и скриптове по инсталиране, конфигуриране, архивиране, възстановяване и други, необходими за администриране на системата;

- Документи за крайния ползвател – Изпълнителят трябва да предостави главното Ръководство на ползвателите на софтуера. Документът е предназначен за крайните ползватели. Той трябва да описва цялостната функционалност на приложния софтуер и съответното му използване от крайни ползватели;

- Детайлно описание на базата данни;

- Описание на софтуерните модули;

- Описание на изходния програмен код.

- Протоколи

Изпълнителят трябва да изготвя протоколи от изпълнението на различните етапи на проекта, описани в раздел 8 на настоящия документ, заедно със съпътстващите ги документи – резултати от изпълнението на етапите.

Окончателното одобрение на извършените услуги се извършва с двустранно подписване на констативен протокол след инсталирането на софтуерите на сървърите на ИПА и проверка и тестване от страна на Възложителя. Изпълнителят предоставя достъп за проверка на извършените услуги и предоставя сорс кодовете на Възложителя, за което се подписва приемо-предавателен протокол. Преди предаване на достъпа, изпълнителят е длъжен да направи проверка и тестване на всички процеси дали функционират съгласно изискванията на Възложителя.

Възложителят подписва констативен протокол след като провери, тества и одобри всички функционалност, които са предмет на настоящата поръчка. В случай, че Възложителят има забележки и/или коментари в срок от 10 работни дни от предоставянето на достъпа Възложителят трябва да ги изпрати до Изпълнителя. Изпълнителят следва да извърши необходимите корекции в срок от 10 работни дни от дата на получаване на коментарите и забележките.

- Доклади

При реализирането на дейностите по настоящата обществена поръчка Изпълнителя следва да представи доклади съгласно изискванията в т.3.5. от настоящата документация.

10. РЕЗУЛТАТИ

Очакваните резултати от изпълнението на настоящата обществена поръчка са следните:

- 1 бр. подобрена интернет страница на ИПА, позволяваща информиране на заинтересованите лица за всички услуги, които ИПА може да реализира за администрацията;

- 1 бр. усъвършенствана информационна система на ИПА, чрез която са съхраняват всички данни и се анализира дейността на ИПА.

Под „проект“ следва да се разбира предметът на настоящата обществена поръчка